- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（报批本）

项目名称：  县道裴西线大吕至西村、虎庙至史家段公路改造工程

建设单位（盖章）：  夏县交通运输局

编制日期：  二零二三年七月

中华人民共和国生态环境部制

- 县道裴西线大吕至西村、虎庙至史家段公路改造工程

- 环境影响报告表修改说明

| 序号 | 技术审查意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 补充细化对项目建设周边情况的介绍;补充该路段规划符合性分析;补充完善项目沿线的环境保护目标和敏感点，包括受影响的村庄、学校等，完善环境敏感点分布图和表 | 已补充细化对项目建设周边情况的介绍，详见P4。已补充该路段规划符合性分析，详见P2。已补充完善项目沿线的环境保护目标和敏感点，包括受影响的村庄、学校等，完善环境敏感点分布图和表，详见P36-37，附图3 |
| 2 | 补充道路施工期产污节点及流程图；核准固废、危险废物产生情况，给出危险废物规范化管理的措施 | 已补充道路施工期产污节点及流程图，详见P28。已核准固废、危险废物产生情况，给出危险废物规范化管理的措施，详见P45-46 |
| 3 | 强化施工期污染防治措施,说明生产废水经沉淀池处理后回用或排入去向 | 已强化施工期污染防治措施,详见P51-56。已说明生产废水经沉淀池处理后回用或排入去向，详见P52 |
| 4 | 核实深挖高填路段,细化水土流失防治措施优化施工方案，合理布局施工场地及车辆运输路线;完善施工期污废水、扬尘和噪声对周边敏感点的影响分析；补充弃土场现状，污染防治措施及复垦方案 | 已核实深挖高填路段,详见P10。已细化水土流失防治措施优化施工方案，详见P55。已合理布局施工场地及车辆运输路线，详见P25-26。已完善施工期污废水、扬尘对周边敏感点的影响分析，详见P41-44。已完善施工期噪声对周边敏感点的影响分析，详见声专题P7-9。已补充弃土场现状，污染防治措施及复垦方案，详见P55-56。 |
| 5 | 细化建设中施工污染物排放、路面填料管理，营运后道路管理措施 | 已细化建设中施工污染物排放计算，详见P41-42。已细化路面填料管理，详见P15。已细化营运后道路管理措施，详见P57-58 |
| 6 | 完善监测资料、噪声现状监测点位,核实各敏感点现状声环境适用标准及监测计划，复核道路标准断面噪声预测结果 | 已完善监测资料、噪声现状监测点位,详见声专题P5-7。已核实各敏感点现状声环境适用标准，详见P38。已核实监测计划，详见P58-59。已复核道路标准断面噪声预测结果，详见声专题P9-16 |
| 7 | 核实数据来源，确保最新有效可靠；根据生态环境质量现状完善环境保护措施监督检查清单，完善附图附件 | 已核实数据来源，确保最新有效可靠，详见附件6；已根据生态环境质量现状完善环境保护措施监督检查清单，详见P61-62。已完善附图附件 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 县道裴西线大吕至西村、虎庙至史家段公路改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2207-140828-89-05-400701 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王运波 | 联系方式 | ‭18035917855 |
| 建设地点 | 山西省（自治区）运城市 夏 县（区） 裴介镇、庙前镇（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | 大吕至西村段起点、终点、拐点坐标如下： 设计起点（111度9分34.998秒，35度7分42.503秒）； 设计终点（111度15分17.861秒，35度4分11.634秒）； 拐点1（111度9分8.512秒，35度7分15.794秒）； 拐点2（111度9分46.237秒，35度6分50.219秒）； 拐点3（111度9分50.563秒，35度6分54.168秒）； 拐点4（111度12分12.660秒，35度5分9.320秒）； 拐点5（111度12分36.298秒，35度5分35.251秒）。 虎庙至史家段起点、终点坐标如下： 设计起点（111度13分52.368秒，35度3分51.038秒）； 设计终点（111度11分37.879秒，35度4分30.269秒）。 |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十二、交通运输业、管道运输业，130等级公路（涉及环境敏感区的三、四级公路） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 大吕至西村段长度14km，虎庙至史家段长度5km，项目在原有道路上修建，永久用地面积282026.67m2（423.04亩），弃土场及便道临时用地面积5126.67m2（7.69亩） |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 夏发改字【2022】81号，项目编码：2207-140828-89-05-400701 |
| 总投资（万元） | 3233.5148 | 环保投资（万元） | 61 |
| 环保投资占比（%） | 1.84 | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 专项评价的类别; 设置理由. 噪声; 部分路段穿越村庄，涉及环境敏感区. |
| 规划情况 | 《夏县综合交通体系专项规划》（2021-2035年）目前正在编制中。 根据《运城市交通运输局关于2023年交通运输固定资产投资建议计划的报告》文件内容，本项目属于2023年计划投资的项目（详见附件）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类、二十四、公路及道路运输（含城市客运）、12、农村公路建设”，属于鼓励类项目，符合国家产业政策。2022年7月22日，夏县发展和改革局对本项目可研予以批复，批复文号夏发改字【2022】81号，项目编码2207-140828-89-05-400701。 2、项目选址符合性分析 本项目位于运城市夏县裴介镇、庙前镇，项目大吕至西村段(K6+923~K20+923)起点位于大吕村，沿旧路由西北向东南，经小吕村、保尔村、黎树坪村，终点位于西村；虎庙至史家段(K37+700~K42+700)起点位于井沟村，沿旧路由东南向西北，终点位于史家村。根据夏县自然资源局出具的“关于办理夏县县道裴西线公路改造建设工程审查意见的复函（夏自然资函【2022】48号）”，本项目在原有道路上修建，不涉及新增用地。 经现场踏勘，现有公路修建于2006年，大部分路面为水泥路段，由于年久失修，部分路段病害较为严重，本次改造主要对现有道路进行拓宽改造，铺设沥青，不修改原有道路走向，不存在选址选线问题。 3、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 依据山西省生态保护红线划定结果，按行政区裁切出运城市生态保护红线。运城市生态保护红线总面积2983.12km2，占运城市国土面积比例为21.03%。 本区域生态保护红线主导生态功能为水源涵养功能，其次为水土保持、生物多样性维护功能。本项目为道路项目，位于运城市夏县裴介镇、庙前镇，不在生态保护红线内。运城市人民政府于2021年6月29日以运政发[2021]14号文发布了《运城市人民政府关于印发运城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》，本项目位于重点管控单元，项目不涉及生态保护红线。 （2）与环境质量底线相符性分析 根据《运城市生态环境局关于公告2022年度环境空气及水环境质量达标情况的通知》中表2，运城市夏县2022年的各项数据统计分析结果为：PM2.5年均浓度31µg/m3，PM10年均浓度44µg/m3，SO2年平均浓度8µg/m3，NO2年平均浓度17µg/m3，CO百分位浓度1400µg/。由以上数据可以看出，PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO五项指标达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，O3指标未达到标准要求，区域环境空气质量一般，项目位于环境空气质量不达标区域。 根据《运城市生态环境局关于公告2022年度环境空气及水环境质量达标情况的通知》中表1，夏县区域内地表水为涑水河，控制断面为东张桥，2022年现状为断流。本项目在K12+920处跨越姚暹渠（堡尔村段），根据现场踏勘及问询，该段已断流多年，河道干涸。 根据声环境监测报告，项目起点终点以及环境保护目标现状昼间噪声值为48.6dB（A）~51dB（A），夜间噪声值为37.8dB（A）~41.8dB（A），均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。 （3）与资源利用上线相符性分析 本项目施工期所用的资源主要为各类筑路材料、水、柴油等。本项目的建设符合当地资源利用上线要求。 （4）与环境准入负面清单的相关分析 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制、允许等差别化环境准入标准和要求，本项目为道路项目，不属于清单中规定的禁止、限值类项目。 |  |  |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 县道裴西线大吕至西村、虎庙至史家段公路改造工程位于运城市夏县裴介镇、庙前镇，项目大吕至西村段(K6+923~K20+923)起点位于大吕村，沿旧路由西北向东南，经小吕村、保尔村、黎树坪村，终点位于西村，长度14km。本项目地理位置图见附图1。 大吕至西村段起点、终点、拐点坐标如下： 设计起点（111度9分34.998秒，35度7分42.503秒）； 设计终点（111度15分17.861秒，35度4分11.634秒）； 拐点1（111度9分8.512秒，35度7分15.794秒）； 拐点2（111度9分46.237秒，35度6分50.219秒）； 拐点3（111度9分50.563秒，35度6分54.168秒）； 拐点4（111度12分12.660秒，35度5分9.320秒）； 拐点5（111度12分36.298秒，35度5分35.251秒）。 虎庙至史家段(K37+700~K42+700)起点位于井沟村，沿旧路由东南向西北，终点位于史家村，长度5km。 虎庙至史家段起点、终点坐标如下： 设计起点（111度13分52.368秒，35度3分51.038秒）； 设计终点（111度11分37.879秒，35度4分30.269秒）。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目周边情况 夏县县道裴西线修建于2006年，由于使用年限已经超过设计寿命，路面病害较为严重，旧路出现表层剥落、裂缝、沉陷、破碎板等病害，因此夏县交通局拟对裴西线进行道路改造，拟投资3323.5148万元建设县道裴西线大吕至西村、虎庙至史家段公路改造工程，工程位于运城市夏县裴介镇、庙前镇。现有公路主要存在以下问题： （1）原有路面宽度为4~6m，路面为水泥混凝土路面。原水泥混凝土路面结构为：20cm水泥混凝土路面+20cm石灰土垫层。运营过程中地方养护段虽然及时对破损路段进行小修保养，但目前由于使用年限已经超过设计寿命，路面病害较为严重，旧路出现表层剥落、裂缝、沉陷、破碎板等病害。 （2）根据项目初设文件，《公路技术状况评定标准》（JTG5210-2018）中7.4.3规定，现有路面损坏指标PCI=46.79，处于【＜60】之间，由此评定现有公路路面损坏等级为差。 （3）项目沿线周边村庄较多，交叉部位较多，交叉部位主要问题是转弯半径不足。 （4）沿线安全设施（标志、标线、里程碑、百米桩等）缺失，存在较大的安全隐患。 2、本项目概况 夏县交通局拟对现有裴西线进行道路改造，拟投资3233.5148万元建设县道裴西线大吕至西村、虎庙至史家段公路改造工程，工程位于运城市夏县裴介镇、庙前镇。 （1）项目名称：县道裴西线大吕至西村、虎庙至史家段公路改造工程 （2）建设单位：夏县交通运输局 （3）建设性质：改建 （4）技术标准：项目为四级公路技术标准，设计速度采用30km/h，路基宽度7.50m，双向两车道，其中行车道宽2×3.25m，路肩宽2×0.50m，过村段维持现有路基宽度，路基和小桥涵设计洪水频率为1/25，路面采用沥青混凝土结构，汽车荷载等级采用公路-Ⅱ级标准。 （5）建设规模：拟建项目大吕至西村段(K6+923~K20+923)长度14.00公里，虎庙至史家段(K37+700~K42+700)长度5.00公里，本项目全长19公里。 （6）建设内容：路基工程、路面工程、排水工程、桥涵工程、交叉工程、安全设施等。 （7）项目投资：总投资估算为3233.5148万元，其中建安费2704.1066万元，其他费用262.4207万元，预备费266.9875万元。建设资金来源为上级补助和县政府自筹解决。 2、工程内容 项目组成包括路基工程、路面工程、排水工程、桥涵工程、交叉工程、安全设施等，工程建设内容见下表。 表2-1 工程建设内容一览表 分类; 工程名称; 内容; 备注. 主体工程; 道路; 本项目道路总长度19km，设计速度采用30km/h，四级公路技术标准，双向两车道，路面采用沥青混凝土结构; 改建. 路基工程; 路基宽度7.50m，其中行车道宽2×3.25m，路肩宽2×0.50m，过村段维持现有路基宽度。全线边坡为土质边坡，填士边坡采用1：1.5，挖方边坡坡率为1：0.75。路基挖方17720m3，路基填方6679m3，路肩挡土墙1940m; 改建. 路面工程; 本项目采用沥青混凝土路面结构。路面处理方法主要为四种： （1）K8+370~K9+340、K11+800~K12+740、K13+620~K14+300、K15+100~K15+420、K19+620~K20+200段为穿村路段，路面结构主要存在露骨、起皮且为了控制标高，故对原混凝土路面拉毛处理后，直接加铺5cm中粒式沥青混凝土面层。 （2）K12+470~K12+920段与省道232相交，为了控制路面标高，故对于该段落采用挖除原路面面层与基层，重新铺设路面结构，路面结构为5cm中粒式沥青混凝十下面层+18cm水泥稳定碎石基层+18cm水泥稳定碎石底基层。 （3）K7+800~K8+370、K9+340~K11+800、K12+920~K13+620、K14+300~K15+100、K15+420~K19+620、K20+200~K20+923段为一般路段，路面结构主要为露骨、起皮等问题，直接在原旧路层上加铺面层与基层，路面结构为5cm中粒式沥青混凝土下面层+18cm水泥稳定碎石基层+旧路结构层。 （4）K37+700~K42+700段，旧路为水泥混凝土路面，路面宽度不足，对于加宽部分，路面结构为5cm中粒式沥青混凝土下面层+18cm水泥稳定碎石基层+18cm水泥稳定碎石底基层；对于未加宽部分，直接在原混凝土路面加铺5cm中粒式沥青混凝土下面层+18cm水泥稳定碎石基层。 合计：5cm中粒式沥青混凝土面层131052m2；18cm水泥稳定碎石基层8626m2； 18cm水泥稳定碎石底基层13626m2； 10cm水泥稳定碎石调平层99947m2。; 改建. 排水工程; C25混凝土边沟8940m; 改建. 桥涵工程; 本项目全线新建1*0.5m圆管涵5道。 项目在大吕至西村段K12+920处跨越姚暹渠，新建2-3.5*3m钢筋混凝土盖板涵1道。; 新建. 项目在K15+060处跨越行洪沟，采用1-4.0*4.0m钢筋混凝土盖板涵1道（旧涵利用）。; 旧涵利用. 交叉工程; 全线共设平面交叉63处，均为等外村道。 交叉口的铺筑路面结构和铺筑长度根据与被交叉道路的等级来确定。 在交叉处，设置相应的标志标线以及警示禁令牌进行交通的导流; 改建. 安全设施; 本项目通过全线进行限速以及加强安保措施来保证行车安全。安保措施包括热熔型标线：沿线村庄设置警示、限速及指示标志，设置里程碑、百米桩、公路界碑以及其它相关设施。; 新建. 辅助工程; 供水工程; 项目用水依托周边村庄; 依托. 排水工程; 施工期设备冲洗废水经沉淀池收集处理后用于场地洒水抑尘，不外排；施工人员生活污水主要为盥洗废水，水质简单，直接用于场地洒水抑尘。 运营期路基设置排水工程汇集路堑、边坡水和路面水排至路基范围之外，与农田灌溉相结合，形成完善排水系统; 新建. 供电工程; 项目用电依托周边村庄; 依托. 临时工程; 施工营地及施工便道; 项目施工租用当地闲置民房，不设施工营地；施工便道利用现有道路及工程永久占地范围，不新建施工便道。施工材料及机械设备停放点均设置在道路用地范围内，随用随运，不长期堆放。; 依托. 弃土场及弃土场便道; 弃土场及弃土场便道，位于K37+970m处，弃土场及便道土地类型为荒地，弃土场占地面积4.99亩，便道长度400m，宽度4.5m，占地面积2.70亩，总计临时占地7.69亩。; 新建. 环保工程; 施工期; 废气; ①施工现场设置不低于2m的硬质围挡，在敏感方向围挡高度不低于2.5m，同时，做好降尘防尘降噪工作； ②建筑施工场地做到6个100%； ③垃圾、渣土应及时清运，集中堆放的采取覆盖并保持其表面湿润或固化处理； ④控制车辆行驶速度，运送建筑材料的车辆采用帆布等遮盖措施，减少跑漏； ⑤混凝土不在现场拌和，采用罐装运输，土、砂、石料运输应控制运输量； ⑥沥青采用外购，不在设置沥青拌和站。 ⑦工地出口设置洗车平台，对车辆轮胎及底部进行清洗; 新建. 废水; 设备冲洗废水经沉淀池收集处理后用于场地洒水抑尘，不外排。施工人员生活污水主要为盥洗废水，水质简单，直接用于场地洒水抑尘; 新建. 噪声; ①合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备； ②进行合理施工布局，使高噪声的机械设备远离环境敏感点； ③加强机械和车辆的维修和保养，保持设备的较低噪声水平。; 新建. 固废; ①余土外运至弃土场； ②生活垃圾委托环卫部门及时清运。; 新建. 生态; 项目建设过程中要严格划定施工区，并要严格按照施工图施工，不能随意扩大施工和活动。; 新建. 运营期; 废气; 1）加强道路管理，确保道路通畅，加强交通的管理，提高道路的利用效率和通行水平，减少因拥挤塞车，怠速行驶造成的大气污染。 2）加强运载散体材料的车辆管理工作，明确要求其采取加盖篷布等运输措施。 3）养护单位应当落实保洁责任制，定期清扫公路，保持公路清洁。 4）相关部门定期为道路洒水，做好道路的洒水抑尘工作; 新建. 废水; 路基设置排水工程汇集路堑、边坡水和路面水排至路基范围之外，与农田灌溉相结合，形成完善排水系统; 新建. 噪声; 1）采用低噪声路面 2）加强路面的养护 3）加强交通管理，临路住户建议加装隔声窗 4）绿化防护措施。; 新建. 本项目主要工程量见下表。 表2-2 主要工程量一览表 序号; 项目名称; 单位; 工程数量. 一; 路线长度; km; 19. 二; 路基工程. 1; 路基挖方; m3; 17720. 2; 路基填方; m3; 6679. 3; 路肩挡土墙; m; 1940. 三; 路面工程. 1; 5cm中粒式沥青混凝土面层; m2; 131052. 2; 18cm水泥稳定碎石基层; m2; 8626. 3; 18cm水泥稳定碎石底基层; m2; 13626. 4; 10cm水泥稳定碎石调平层; m2; 99947. 5; 现浇C25混凝土路缘石; m3; 1696.5. 四; 排水工程. 1; C25混凝土边沟; m; 8940. 五; 桥涵工程. 1; 新建圆管涵; 道; 5. 2; 利用现有盖板涵; 道; 1. 3; 新建盖板涵; 道; 1. 六; 路线交叉. 1; 平面交叉; 处; 63. 七; 安全设施; 公路公里; 19. 3、旧路状况 现有公路修建于2006年，部分路段为过村路段，路面和路基病害较多，对通行能力影响较大。现有公路主要存在以下问题： （1）原有路面宽度为4~6m，路面为水泥混凝土路面。原水泥混凝土路面结构为：20cm水泥混凝土路面+20cm石灰土垫层。运营过程中地方养护段虽然及时对破损路段进行小修保养，但目前由于使用年限已经超过设计寿命，路面病害较为严重，旧路出现表层剥落、裂缝、沉陷、破碎板等病害。 （2）根据项目初设文件，《公路技术状况评定标准》（JTG5210-2018）中7.4.3规定，现有路面损坏指标PCI=46.79，处于【＜60】之间，由此评定现有公路路面损坏等级为差。 （3）本项目沿线村庄较多，交叉部位较多，交叉部位主要问题是转弯半径不足。 （4）沿线安全设施（标志、标线、里程碑、百米桩等）缺失，存在较大的安全隐患。 4、项目建设的必要性 （1）项目建设是提升道路服务水平和通行能力的需要。随着人们生活水平的提高，汽车保有量连年增加，裴西线作为一条夏县的重要县道，通行能力的高低对夏县整体道路水平的影响非常大。但是现有道路使用年限已超设计寿命，道路服务水平低，通行条件差，该路段通过一些村庄，街道化十分严重，致使路段横向干扰严重。因此，从交通功能层面来看，本项目的实施可以提升道路服务水平，增加道路通行能力，提高公路服务的质量。同时对完善夏县的路网规划也将起到非常积极的作用。 （2）项目建设是改善行车环境，降低环境污染，适应现代化交通运输业发展的需要。现有公路运营时间较长，路面破损严重，通行能力降低，进而导致行驶缓慢，特别是雨雪天气，道路严重泥泞，路况差，车速慢。增加了汽车尾气、噪音等对周边环境的污染。本项目的实施，不仅可以提高路况质量、改善行车条件，提高道路通行能力和服务水平，使公路运输方便、灵活、快捷的特性得到充分发挥，还可以降低环境污染，适应现代化交通运输业的发展。 （3）项目建设是加强夏县地方经济快速发展的需要。要致富，先修路。项目位于夏县，该地区蕴藏着丰富的、各具特色的自然资源和旅游资源。本项目的实施，不仅提高道路通行能力，促进夏县与外界的联系，而且有利于该地区周边旅游的发展，并带动地方其他产业的发展，使夏县经济发展取得重大进步。 5、设计方案 5.1、路基工程 本项目全线维持原旧路标准修建，路基为整体式，不存在深挖高填路段。路线所经区域为平原区，在路基设计时，结合沿线实际情况，以减少对自然环境的破坏为原则。路基设计时，根据沿线自然条件要求，既要有足够的强度和稳定性，又经济合理；采用科学的防护排水方案，在保证稳定的前提下，适当照顾整体美观的要求。 （1）路基宽度 根据《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)4.0.2 条规定，设计速度采用30km/h 时，车道宽度应采用3.25m。 根据《公路工程技术标准》 (JTGB01-2014)4.0.5 条规定，设计速度采用30km/h时，路肩宽度应采用0.5m。 本项目为四级公路技术标准，路基宽度为7.5m，即0.5m路肩+2×3.25m行车道+0.5m路肩。 （2）平纵面设计 本项目地处山区，平纵指标差。本项目路线布设受村庄影响，因此过村段路线仍沿旧路中线布设，避免拆迁，且过村段纵断高程基木维持现有旧路高程，保障改建后不对沿线居民造成不良影响。 （3）路基横断面形式 本项目路基设计根据使用要求，结合沿线自然条件，以长期保证路基路面强度和稳定性，减少占地，降低工程造价为原则进行详细的综合设计，本次改造对路面结构进行拓宽改造，改造后路基宽度为7.50m，其中行车道宽2×3.25m，路肩宽2×0.50m，过村段维持现有路基宽度。断面形式见下图所示。 图2-1 一般路基断面 图2-2 过村段路基 （4）路基边坡 本项目为旧路改造工程工程，全线边坡全部为土质边坡。填士边坡采用1：1.5，挖方边坡坡率为1：0.75。 （5）路基防护 本项目在路基宽度不足路段设置仰斜式路肩挡土墙，挡墙应坐于密实土层上，土层承载力不小于250KP，土层承载力不足时基础应处理，可采用换填砂砾方式。 （6）路基填料及路基压实标准 路基填料最小承载比及路基压实度要求见下表。 表2-3 路基填料最小承载比及路基压实度要求一览表 项目分类; 路面底面以下深度（m）; 填料最小承载比（CBR）（%）; 压实度（%）. 填方路基; 上路床（0~0.3）; 5; ≥95. 下路床（0.3~0.8）; 3; ≥95. 上路堤（0.8~1.5）; 3; ≥94. 下路堤（1.5以下）; 2; ≥92. （7）路基、路面排水 路基综合排水设计，从保证路基稳定、减少水土流失以及尽量减少对沿线环境影响的角度出发，充分考虑了工程建设的实际情况及环境的特殊要求，对路基路面综合排水进行了系统设计，通过设置路侧边沟、截水沟、急流槽以及涵洞等排水设施，保证排水畅通。 ①路基排水 为保证路基路面的稳定性，采用边沟等排水设施，并与涵洞及天然沟渠等构成综合排水系统，以减轻地表及地下水对路基、路面及沿线设施的危害。排水设计以相关的排水规范为依据。 路基地上排水设计流量计算按1/10设计降雨重现期进行考虑，排水沟设计采用路界内各项排水设施所需排泄的设计径流量计算公式，其计算公式如下： Q=16.16ψqF 式中:Q----设计流量(m3/s); q----设计重现期和降雨历时内的平均降雨强度(mm/min); ψ----径流系数; F----汇水面积(km²)。 路基排水设施的设置，以排出路基、路面范围内的地表水和地下水，保证路基、路面的稳定，同时兼顾美观，尽量保持自然风貌为原则。根据公路等级、沿线地形、地质、气象、桥涵位置等综合考虑，合理布置，并有足够的排水能力，同时完善对进出水口的处理，使各项排水设施衔接配合，确保排水通畅，并使养护工作量降至最小。 本项目边沟深0.40米，底宽0.40米，保证行车安全。本项目路基排水系统设计以不破坏原有自然排水系统和统筹考虑农业灌溉需要为原则。平原区K6+923~K15+300段采用横坡散排，山区段K15+300~K20+923、K37+700~K42+700段，路基采用集中排水，由路拱横坡、边沟等设施组成完善的排水系统。过村路段由路拱横坡、盖板边沟设施组成完善的排水系统。 ②路面排水 路面采用分散排水方式，降落在路面上的雨水，挖方路段通过边沟排水，填方路段通过边坡散排排放。 综合考虑排水、行车舒适性和施工便利性，项目行车道及土路肩横坡均采用2.0%。 5.2、路面工程 1、路面结构设计 本项目采用沥青混凝土路面结构，设计使用年限为10年。路面处理方法主要为四种： （1）K8+370~K9+340、K11+800~K12+740、K13+620~K14+300、K15+100~K15+420、K19+620~K20+200段为穿村路段，路面结构主要存在露骨、起皮且为了控制标高，故对原混凝土路面拉毛处理后，直接加铺5cm中粒式沥青混凝土面层。 （2）K6+923~K7+800段起点，K12+470~K12+920段与省道232相交，为了控制路面标高，故对于该段落采用挖除原路面面层与基层，重新铺设路面结构，路面结构为5cm中粒式沥青混凝十下面层+18cm水泥稳定碎石基层+18cm水泥稳定碎石底基层。 （3）K7+800~K8+370、K9+340~K11+800、K12+920~K13+620、K14+300~K15+100、K15+420~K19+620、K20+200~K20+923段为一般路段，路面结构主要为露骨、起皮等问题，直接在原旧路层上加铺面层与基层，路面结构为5cm中粒式沥青混凝土下面层+18cm水泥稳定碎石基层+旧路结构层。 （4）K37+700~K42+700段，旧路为水泥混凝土路面，路面宽度不足，对于加宽部分，路面结构为5cm中粒式沥青混凝土下面层+18cm水泥稳定碎石基层+18cm水泥稳定碎石底基层；对于未加宽部分，直接在原混凝土路面加铺5cm中粒式沥青混凝土下面层+18cm水泥稳定碎石基层。 路面情况详见下图。 图2-3 四种路面结构 2、面层 面层采用粉尘铺筑的施工工艺，沥青砼采用道路石油沥青A-70，沥青面层用粗集料应洁净、干燥、表面粗糙，沥青面层用细料应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配。沥青混合料的矿粉必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉，原石料中的泥土杂质应除净，矿粉应干燥、洁净，能自由地从矿粉仓流出。路面用砂应坚硬、清洁、干燥、无杂质，泥土含量不大于5%。在铺筑路面面层前应洒透层油，透层油采用中、慢凝液体石油沥青AL(M)-1或2，其用量0.6~1.5Kg/m2。用于半刚性基层的透层油宜紧接在基层碾压成型后表面稍干燥，但尚未硬化的情况下喷酒，其技术指标应符合轻交通道路用液体石油沥青技术要求。粘层油采用中裂乳化沥青，规格PC-3、PA-3，用量0.3~0.5L/m2。粘层油采用沥青洒布车喷洒，并选择适宜的喷嘴，洒布速度和喷洒量保持稳定。气温低于10℃时不得喷洒粘层油。寒冷季节施工不得喷洒时可以分成两次喷洒。路面潮湿时不得喷洒粘层油，用水洗刷后需待表面干燥后喷洒。 3、基层、底基层 基层采用水泥稳定碎石基层，底基层采用水泥稳定碎石底基层。水泥可采用普通硅酸盐水泥或矿清硅酸盐水泥，耳强度等级不低+325级，水泥初释时间应大干4h，终准时间应在6h以上，不应使用快凝水泥、早强水泥及受潮变质的水泥。水泥剂量应控制在.5%，最终剂量应以试验的7d浸水抗压强度符合设计要求为准，基层抗压强度为≥3.5Mpa，压实度≥97%，集料的最大粒径不大于31.5mm;底基层抗压强度≥3.0Mpa，压实度为95%，集料的最大粒径不大于37.5 mm。 4、路面设计技术指标 沥青路面设计是以双圆垂直均布荷载作用下的多层弹性连续体系理论为基础，以设计弯沉值和沥青层层底拉应力作为路面整体强度的设计指标计算路面结构厚度，并对沥青混凝土和半风性材料的基层、底基层应力进行验算，所有计算根据《公路路面设计程序系统》HPDS2017软件进行计算，路面设计技术指标见下表。 表2-4 路面设计技术指标表 指标类型; 单位; 技术指标. 路面面层类型; /; 沥青混凝土. 土基回弹模量（中湿）; Mpa; 40. 设计年限; 年; 10. 一个车道上累积当量轴次; 次; 2340742. 设计路面弯沉; 0.01mm; 32.3. 设计路基弯沉; 0.01mm; 298.8. 交通量年平均增长率; %; 4.5. 5.3、桥涵工程 1、采用技术标准 根据交通部颁发现行技术标准、规范、规程的有关规定执行。 设计荷载：公路一Ⅱ级； 路基、涵洞设计洪水频率：1/25； 地震基本烈度：Ⅶ度。 2、涵洞布设原则 （1）涵洞位置服从路线布设的要求。当不受线形布设限制时，宜将涵洞位置选择在地形有利、地质条件良好、地承载力较高的路段上。 （2）涵洞的布设，以原有沟渠为基础，依水文等情况，合理布设，不打乱现有天然排水系统。 （3）涵洞布设除必须满足排水要求外，还应与公路排水系统、水利规划及农田排灌相配合。 3、桥涵分布情况 （1）涵洞 本项目全线新建1*1.0m圆管涵洞5道，长度8m，进出口型式为八字翼墙，分别位于K17+960、K18+520、K39+100、K41+620、K42+120处。 （2）新建盖板涵 项目在大吕至西村段K12+920处跨越姚暹渠，根据盖板涵处地质情况，本次勘察深度范围内场地地基土沉积时代及成因类型为：第四系全新统人工堆积层(Q4ml)，岩性主要为素填土；第四系全新统冲积层(Q4al)，岩性主要为粉质粘土、粉土；第四系上更新统冲积层(Q3al)，岩性主要为粉质粘士，本次勘察未揭穿。在K12+920处新建2-3.5*3m钢筋混凝土盖板涵1道。 （3）利用现有盖板涵 项目在K15+060处跨越行洪沟道，现有一座1-4.0*4.0m钢筋混凝土盖板涵1道，本项目利用现有盖板涵（旧涵利用）。 图2-4 圆管涵平面、立面图 图2-5 盖板涵平面、立面图 5.4、交叉工程 全线共设平面交叉63处，均为等外村道。 交叉口的铺筑路面结构和铺筑长度根据与被交叉道路的等级来确定。 在交叉处，设置相应的标志标线以及警示禁令牌进行交通的导流。 5.5、交通工程及沿线设施 本项目交通工程及沿线设施是按照“保障安全、提供服务、利于管理”的原则进行设计，同时也符合公路的总体设计要求。 本项目通过全线进行限速以及加强安保措施来保证行车安全。安保措施包括热熔型标线：沿线村庄设置警示、限速及指示标志，设置里程碑、百米桩、公路界碑以及其它相关设施。 1、交通标志 (1)布设原则 交通标志平面布设严格按照《道路交通标志和标线》(GB5768-2022)及有关规范进行，力求做到标志齐全、功能完整。本项目布设原则： ①本项目建议运行速度30km/h，过村路段建议运行速度20km/h，因此在路线起终点、经过村庄处设置限速标志； ②本项目在机耕路两侧设置道口标注桩，在被交路为等级路或被交路视线遮挡处设置交叉标志; ③本项目在急弯、连续转弯等视线视距不良处，设置急转弯和连续转弯标志; (2)版面设计 版面设计应以驾驶员在设计行车速度行驶时能及时辨认标志内容为基本原则，同时版面布置应美观、醒目，并且标志应具有夜间反光的性能。 交通标志是根据GB5768-2009《道路交通标志和标线》及细则的要求进行设计的。根据本路段的设计速度，标志板内容采用中文，字高30cm。除限速与警告标志外，均采用蓝底白色边框，边框高度不小于1/10汉字高。指路标志字体应符合国标的一般规定，根据行车速度确定。指路标志颜色为蓝底白图案;警告标志的颜色为黄底黑边黑图案;禁令标志的颜色为白底，红圈、红杠、黑图案。具体标志底色及颜色详见标志一览表。 (3)结构及反光材料 工程所有标志板采用3mm厚3003铝合金板制成。标志边缘均采用卷边加固;滑动槽铝用铆钉固在标志板上，铆钉头应打磨平滑。需符合GB/T23827-2009《道路交通标志版面及支撑件》的规定。设计考虑基本风速、板面大小、路侧条件、标志作用等因素，针对不同标志分别采用单柱、单悬臂支撑方式。标志结构中所有钢构件均应采用热浸镀锌进行防锈处理，螺栓、螺母等连接件的镀锌量为350g/㎡，其余均为550g/㎡。 为进一步增加标志的视认距离，使其醒目、清晰，同时考虑到反光效果和经济性，标志反光材料，根据《道路交通反光膜》(GB/T18833-2012)的规定，考虑其反光性能、老化性能、耐用年限及造价几项指标，结合本工程特点，确定全线范围内的标志反光膜均采用III类反光膜。所有反光膜应符合《公路交通标志反光膜》GB/T18833-2012的相关技术要求。 (4)技术要求及施工注意事项 ①交通标志的形状、图案、颜色应严格按照GB5768及设计图纸要求制作，全线标志字体采用标志专用字体; ②除尺寸较大的标志外，标志板就由单块铝合金板制作，不允许拼接，大型标志最多能分制成4块，并尽可能减少分块数量，标志板背面应不涂漆，但应采用适当的化学或物理的方法，使其表面变成暗灰色和不反光，标志板背面应无刻痕或其它缺陷; ③钢管外径在 152mm以下(含152mm)的立柱，可以采用普通碳素结构钢焊接钢管，凡钢管外径在152mm以上的立柱，来用一般常用热无缝钢管。所有钢构件如无特殊注明，均采用O235 普通碳素结构钢，所有钢构件均应先加工制作，后热浸镀锌，亚禁镀锌后加工； ④主要钢构件(如立柱、横梁、法兰盘等)镀锌量为600g/m2热浸镀锌所用的锌应为《锌锭》(GB470-2008)中ZN99.995锌含量不小于99.995%; ⑤单柱标志的标志板内缘到土路的距离不少于25cm,悬臂标志板下缘距路面净空高度不得小于4.5m，在悬臂标志的横梁安装之前，应先预拱，使其保持5cm的向上预拱度，安装的标志应与交通流方向接近成直角，在曲线路段，标志灯设置角度应垂直于交通流的行进方向并向后放转约5度; ⑥钢筋混凝土基础应提前施工，待强度达到设计强度70%后方可安装立柱及标志板; ⑦标志布设设置位置若与实际情况有出入时，可在小范围内调整布设桩号，标志设置内容经实地校核无误方可制作; ⑧标志混凝土基础采用C30混凝土。 2、交通标线 (1)设计原则及内容 标线的作用是管制和引导交通，可以和标志配合使用，也可以单独使用。标线就能确保车流分道行驶，导流交通行种方向，指引车辆在汇合和分流前驶入合适的车道，加强行使纪律和秩序，减少事故。标线应保证在白天和晚上都具有视线诱导功能，并应做到车道分界清晰，线向清楚，轮廓分明。 根据本路实际情况，路线在过村路段、平面交叉、急转陡坡等特殊路段需要车辆减速或提醒驾驶人注意安全行车处，需要设置横向减速振荡标线。 (2)标线材料的选择 除特殊说明外，所有标线及标记均采用反光型热熔标线，并掺有玻璃珠，其材料及配比应符合JT/T280-2004《路面标线涂料》的规定。 (3)技术要求及施工注意事项 ①施划标线及粘贴突起路标时应保证路面的干燥和清洁; ②热熔标线厚度为2.0mm，减速振荡标线厚度为4mm，涂料中应混合占总重15~22%的玻璃珠，在喷涂时标线表面还应均布0.3~0.34kg/㎡的玻璃微珠; ③连续设置的实线类标线每15m设置一道5cm宽排水缝。 3、护栏 (1)布设原则 ①坚持“以人为本，安全至上”的指导思想，最大限度地降低事故严重度及减少二次事故发生; ②顺应护栏碰撞条件的发展趋势，满足公路交通组成实际情况的要求，确保大部分失控车辆不会越出、冲断或下穿护栏; ③在确定护栏碰撞条件时应坚持经济、实用原则，应考虑本路段的经济承受能力; (2)护栏设计 根据现行标准，结合本路段现状调查结果，对前期调查资料进行整理和研究，本路段护栏采用半刚性波形梁护栏。 (3)技术要求及施工注意事项 ①波形梁护栏所用的螺母为防盗防松螺母，需采用专用工具安装，波形梁、立柱、托架及连接螺栓、防盗防松螺母所用钢材为普通碳素结构钢(O235)，其技术指标应符合《碳素结构钢技术条件》(GB700)的规定，拼接螺栓采用高强螺栓，材料为45号钢，防盗压紧螺母材料为45号钢，其技术条件应符合《钢结构用扭剪高强螺栓连接件》的规定。 ②应符合《公路交通安全设施施工技术规范》中的有关规定和要求 4、里程碑、百米桩 (1)里程碑 用于指示公路之里程。里程碑柱体为白色，本路段采用蓝字。设于公路前进方向的右侧，每隔1km设1块。材料采用C25钢筋混凝土预制块。 (2)百米桩 百米桩柱体为白色，本路段采用黑字。设于公路前进方向的右侧各里程碑之间，每100m设1个。材料采用 C25 钢筋混凝土预制块。 5、道口警示柱 (1)设置原则 设在公路沿线较小交叉路口、涵洞(除护栏段)的两侧对称，每侧两根，用来提醒主线车辆提高整觉，防范小路口车辆突然出现而造成的意外。埋设时应注意与被交道路走向相协调。 (2)安装施工要求 道口警示柱的施工应在路面结束后进行，埋设时应保证桩柱垂直无歪斜，并保证其位置正确，颜色鲜明、醒目。 安全设施工程数量汇总见下表。 表2-5 安全设施工程数量汇总见下表 序号; 名称; 规格或型号; 单位; 数量. 一; 交通标志; 支撑方式; 型号; 处; 41. 1; 三角形标志牌; 单柱式; △L=700; 处; 30. 2; 圆形标志牌; 单柱式; ○600; 处; 3. 3; 长方形标志牌; 单悬臂; 1200*600; 处; 7. 4; 长方形标志牌; 单悬臂; 900*600; 处; 1. 二; 交通标线; m2; 7164. 1; 车行道边缘线; 白色虚线; m2; 5700. 2; 车行道分界线; 黄色虚线; m2; 1356. 3; 振动标线; 白色热熔突起型; m2; 108. 三; 道口标注; 钢管柱; 根; 36. 四; 里程碑; 400*150*1000; 块; 19. 五; 百米桩; /; 块; 171. 六; 护栏; m; 9644. 1; 波形护栏; Gr-B-2E; m; 7704. 2; 波形护栏; Gr-B-2C; m; 1940. 6、项目占地与拆迁 1、永久占地 根据项目初设文件，公路用地423.04亩，所用土地均为旧路，不新增用地，详见下表。 表2-6 项目永久占地一览表 起讫桩号; 长度（m）; 所属县乡; 征用土地类别及数量（亩）; 合计（亩）. 水浇地; 耕地; 荒地; 果园; 林地; 水塘; 宅基地; 河滩地; 旧路. K6+923~K12+340; 5417; 夏县裴介镇; /; /; /; /; /; /; /; /; 84.51; 84.51. K12+340~K20+923; 8583; 夏县庙前镇; /; /; /; /; /; /; /; /; 191.89; 191.89. K37+700~K42+700; 5000; 夏县庙前镇; /; /; /; /; /; /; /; /; 146.64; 146.64. 合计; 423.04. 2、临时占地 根据项目初设文件，临时占地主要为弃土场及弃土场便道，位于K37+970m处，弃土场及便道土地类型为荒地，弃土场占地面积4.99亩，便道长度400m，宽度4.5m，占地面积2.70亩，总计临时占地7.69亩。除此之外，不再进行其他临时占地。 项目施工租用当地闲置民房，不设施工营地；施工便道利用现有道路及工程永久占地范围，不新建施工便道。施工材料及机械设备停放点均设置在道路用地范围内，随用随运，不长期堆放。 3、征地及拆迁 根据夏县自然资源局出具的“关于办理夏县县道裴西线公路改造建设工程审查意见的复函（夏自然资函【2022】48号）”，本项目在原有道路上修建，不涉及新增用地。 本项目为旧路改造工程，不新增用地，不涉及征地及拆迁等事项。 4、砍树挖根 项目在K20+200~K20+923段（即梨树坪村至西村路段），砍树挖根总计68棵，其中胸径10~15cm树木20棵，胸径15cm以上48棵，均为行道树，不属于特殊需要保护的植物。 7、工程土石方情况 根据项目初设文件，项目路基施工过程中需要挖填方，挖方总计17720m3，填方总计6679m3，挖方大于填方，平衡后剩余11041m3，全部外运至弃土场，弃土场位于K39+970m处，弃土完成后进行复垦。项目挖方、填方情况详见下表。 表2-7 项目挖方、填方情况一览表 起讫桩号; 长度（m）; 挖方; 填方; 外运; 备注. K6+923~K7+000; 77; 116; 5; 111. K7+000~K8+000; 1000; 907; 69; 838. K8+000~K9+000; 1000; 473; 60; 413. K9+000~K10+000; 1000; 1107; 50; 1057. K10+000~K11+000; 1000; 472; 26; 446. K11+000~K12+000; 1000; 910; 47; 863. K12+000~K13+000; 1000; 628; 510; 118. K13+000~K14+000; 1000; 856; 117; 739. K14+000~K15+000; 1000; 408; 149; 259. K15+000~K16+000; 1000; 1235; 529; 706. K16+000~K17+000; 1000; 986; 445; 541. K17+000~K18+000; 1000; 380; 252; 128. K18+000~K19+000; 1000; 322; 196; 126. K19+000~K20+000; 1000; 287; 170; 117. K20+000~K20+923; 923; 628; 60; 568. K37+700~K38+000; 300; 1086; 832; 254. K38+000~K39+000; 1000; 657; 376; 281. K39+000~K40+000; 1000; 2043; 893; 1150. K40+000~K41+000; 1000; 1427; 909; 518. K41+000~K42+000; 1000; 1923; 696; 1227. K42+000~K42+700; 700; 869; 288; 581. 合计; 19000; 17720; 6679; 11041. 表2-8 工程土石方平衡一览表 土方开挖（挖方）; 土方去向（填方）. 序号; 工程名称; 土方开挖量（m3）; 序号; 去向; 数量（m3）. 1; 路基挖方; 17720; 1; 路基土方; 6679. 2; 余土外运至弃土场; 11041. 合计; /; 17720; 合计; /; 17720. 8、原辅材料 1、材料用量 根据本项目修路所用的原辅材料全部外购，项目所需原辅材料详见下表。 表2-9 原辅材料一览表 序号; 材料名称; 单位; 数量; 来源; 运输方式. 1; 石料; m3; 201520; 夏县; 汽车运输. 2; 砂砾; m3; 93585; 夏县; 汽车运输. 3; 沥青混凝土; m3; 10022; 运城; 沥青混凝土运输车. 4; C25混凝土; m3; 15265; 运城; 罐车运输. 5; 钢材; t; 165; 夏县; 汽车运输. 2、材料来源及运输条件 地方筑路材料主要用到石料、砂砾、沥青混凝土、水泥混凝土等。项目建设区周边筑路材料均较为丰富，储量也比较丰富，材质能满足工程要求，并且路网较为发达，运输条件较好。 （1）片、块石 片、块石料场可以从周村进行运输，运距较近，交通较为便利，综合运距10公里。 （2）碎石 碎石可从夏县购买，运输条件好，综合运距12公里。 （3）砂、砂砾 砂、砂砾由周村附近的砂场提供，交通非常便利。综合运距10公里。价格合理，质量可以满足工程建设。 （4）沥青混凝土、水泥混凝土 根据环保相关要求，修路所用沥青混凝土、水泥混凝土不得现场搅拌，须外购生产厂搅拌好的筑路材料直接铺设。工程所需沥青混凝土等筑路材料均由施工单位按照施工道路标准要求在运城市内购置，交通比较便利，综合运距30公里，本项目购置筑路材料来源均合法。 （5）工程用水 沿线的水电资源比较丰富。工程用水可就近从沿线村镇提取。 （6）工程用电 路线附近电力资源丰富，用电方便。本项日用电可依托沿线村镇。 （7）钢材、木材 项目所需钢材、木材可由夏县购进，质量可以达到工程需要，运输比较便利。 （8）运输条件 项目影响区内公路网较为便利，区内有省道及多条县乡公路，筑路材料运输便利，可满足工程建设的需要。 9、交通量预测 根据《公路建设项目可行性研究报告编制办法》的规定，公路建设项目交通量预测年限为调查年到项目投入运营后15年。按照《公路工程技术标准》中规定等级公路交通量预测年限并结合本项目的建设规划，取项目建成通车后15年交通量值为本项目的预测交通量。该项目预计2023年底建成通车。预测特征年为2024年、2027年、2032年、2038年和2043年，基年为2024年。 根据项目可研报告，拟建项目在建成通车后15年（即2038年）的预测交通量为1577辆/日(折合成标准小客车)。项目远景年份预测交通量见下表。 表2-10 远景年份预测交通量 年份; 2024; 2027; 2032; 2038; 2043. 交通量（辆/日） (折合成标准小客车); 趋势交通量; 913; 1077; 1282; 1487; 1692. 诱增交通量; 91; 97; 101; 89; 85. 综合交通量; 1005; 1174; 1384; 1577; 1777. 根据调查，本项目大、中、小型三种车型的车型比分配见下表。 表2-11 各种车型的构成比例 车型分类; 小型车; 中型车. 车型比; 80%; 20%. 标准小客车折算系数; 1; 1.5. 昼夜系数; 昼夜比例=9：1. 备注; 小型车包括小客车、小货车、中客车；中型车包括大客车、中货车. |
| 总平面及现场布置 | 1、工程布局情况 县道裴西线大吕至西村、虎庙至史家段公路改造工程位于运城市夏县裴介镇、庙前镇，项目大吕至西村段(K6+923~K20+923)起点位于大吕村，沿旧路由西北向东南，经小吕村、保尔村、黎树坪村，终点位于西村，长度14.00公里；虎庙至史家段(K37+700~K42+700)起点位于井沟村，沿旧路由东南向西北，终点位于史家村，长度5.00公里，本次道路工程全长19公里。 项目为四级公路技术标准，设计速度采用30km/h，路基宽度7.50m，其中行车道宽2×3.25m，路肩宽2×0.50m，过村段维持现有路基宽度，路基和小桥涵设计洪水频率为1/25，路面采用沥青混凝土结构，汽车荷载等级采用公路-Ⅱ级标准。 本项目K6+923~K15+300段（即起点大吕村至上埝底村）位于平原段；K15+300~K20+923段（即上埝底村至西村）、K37+700~K42+700段（即井沟村至史家村）位于山区段。本项目线路走向图见附图2。 2、施工布置情况 项目施工租用当地闲置民房，不设施工营地；施工便道利用现有道路及工程永久占地范围，不新建施工便道。施工材料及机械设备停放点均设置在道路用地范围内，随用随运，不长期堆放。 项目弃土场及便道布置于K39+970m处左侧，弃土场占地面积4.99亩，便道长度400m，宽度4.5m，占地面积2.70亩，总计临时占地7.69亩，除此之外，不再进行其他临时占地。项目原料运输路线沿用现有旧路。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺 1、道路施工工艺 首先完成线路勘测、工程设计并获得施工许可后，施工人员进驻现场，进行清场。本项目施工组织设计原则应尽可能保证施工连续、协调、均衡和经济，施工方法应以流水作业和平行作业为主。初步考虑路基工程全面铺开同时进行，桥涵工程应同步施工。 （1）测量放样 为保证施工符合设计要求，施工前需认真做好线路领桩、补桩、施工放样等工作，以保证施工顺利进行，保证施工质量。 （2）准备工作 准备工作包括恢复中线、三通(通水、通电、通路)、平整场地和临时工程等。 施工单位在进场后的主要工作包括划分中线、平整场地、局部临时工程及材料运输。但对有些临时工程可视工程进度情况，按需要适当调整安排。总的原则是施工准备工作要抓早、抓紧、抓全面，业主和承包商各负其责，通力合作。 施工前必须清除施工现场内所有有碍施工的障碍物。根据施工需要，可以分期分批进行场地清除工作。对施工场地进行平整，堆放材料合理有序，标志设施要齐全。 （3）路基工程 包括路基土方、防护及排水。 路基土方施工主要采用机械化施工，施工时填筑路基要分层填筑，分层压实，压实度要达到规范要求。就近取士或纵向调配利用的路段；在路基施工中，要高度重视填挖结合部位的处理，将其作为重点和难点工程，编制施工组织计划和施工方案。 雨季应采取临时措施，避免雨水对已开挖和填筑边坡的冲刷。 （4）路面工程 路面工程应在路基土方、中小型构造物工程完成后立即开工，尽量选择有利于施工季节进行施工。本项目沥青混凝土面层采用外购方式。雨季施工时，应做好防汛以及灰土和新铺路面的防水工作。 2、桥涵施工工艺 本项目全线新建1*1.0m圆管涵洞5道，长度8m，进出口型式为八字翼墙，分别位于K17+960、K18+520、K39+100、K41+620、K42+120处。 项目在大吕至西村段K12+920处跨越姚暹渠，新建2-3.5*3m钢筋混凝土盖板涵1道。 a.钢筋砼圆管涵施工要点： （1）管节在对头拼接时，填塞缝隙的麻絮，上半圈应从外往里填塞，下半圈应从里往外填塞。 （2）管节预制、运输、存放时，应注意轻放，堆放的底面应平整，必要时铺高5--10cm的砂垫层，使受力均匀，以免管节开裂。 （3）涵洞全长范围内每隔4-6米设置一道沉降缝，缝内填以沥青麻絮，沉降缝位置以设在路基中部和行车道外侧为宜。 （4）施工时，当管顶填土厚度小于05米时，应严禁重型车辆通过。 （5）施工时，必须注意管涵的全长与管节的配置及端墙位置的准确，当管节长度之和与实际涵长有微小差别时，应将差值平分于上下游两端，为避免放样时误差，可将一端洞口端墙于管节安装完毕后，再行浇筑。 b.钢筋砼盖板涵施工要点： （1）预制钢筋砼板吊运时利用吊环，不得利用锚栓孔吊运，台帽上的锚固栓孔应注意按上部块件的相应位置预留之。 （2）要特别注意预制板的养生，必须在砼达到设计强度的70%以上，才允许脱底模、堆放、运输，堆放时必须在板端锚栓孔附近支撑，不得上下倒置。 （3）为使预制板与现浇砼紧密结合，要求将预制板拉毛。 （4）台后填土须待上部构造架设完毕后，锚固栓钉孔内的砼强度达到70%后进行，并同时在两端台后对称分层夯实。 c.其它 （1）台夯填砂砾须待上部构造架设完毕后，锚固栓钉孔内的砼强度达到70%后进行，并严格在两端台后对称分层夯实。压实度达到 95%以上。 （2）基底地基承载力达不到设计要求时，应在基础底面下夯填100厘米厚砂砾土，襟边25厘米，并采用重锤夯实直至达到设计要求承载力，方可进行下一步施工(可采用其他方法处理地基)。 （3）基坑开挖(或基底地基处理完毕后)，应对地基进行承载试验，地基承载力不得小于350Kpa，处理后地基承载力必须达到设计要求承载力方可进行施工。 （4）施工过程中若发现构造物基底处的地基基本承载力或地质构造与设计不符时，请与设计单位联系解决。 3、安全工程 根据国家标准《道路标志标准》的要求，交通安全设施应保证车辆安全行驶，减少并防止交通事故的发生，同时应保证交通流顺畅。主要包括以下几个方面:①交通安全设施:交通安全设施主要包括标志、标线、里程碑、百米桩、示警柱、视线诱导标志及立面警示标记:②交通标志:根据等级公路的具体情况，等级公路交通标志分为村镇标志、交叉标志、指路标志、限速标志及其它辅助标志等;③路面标线及标记:路面标线及标记主要为车道边缘线，以便车辆各行其道，完善交通流的组织，以达到行车安全的目的。 4、施工期产污节点及流程图 施工进驻 G、N、W、S 场平工程 路基工程 桥涵工程 排水工程 交叉工程 路面工程 安全工程 G、N 投入运营 图2-6 项目施工期流程及产污环节图 （1）废气 ①施工场地施工及物料堆存过程中产生的无组织扬尘及施工车辆废气； ②汽车运输过程产生的扬尘； ③沥青摊铺过程中产生的沥青烟。 （2）废水 ①施工机械设备及车辆冲洗废水； ②施工人员生活污水。 （3）固体废物 项目施工场地不设置施工机械维修点，施工机械的保养、故障处理均送专业维修厂，因此施工期不产生废矿物油等危险废物。 施工期固体废物主要为地表清理产生的杂物、施工过程产生的建筑垃圾以及施工人员生活垃圾等。 （4）噪声 主要为工程机械的施工作业噪声及车辆运输噪声。 2、施工时序及建设周期 本工程建设分为3个施工阶段。其中:工程建设筹建及准备期1个月，主体工程施工6个月，工程验收1个月。 工程总工期为8个月。 3、施工人员 根据施工进度安排，本工程施工高峰直接生产人数45人，全员高峰人数50人。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、大气环境质量现状 根据《运城市生态环境局关于公告2022年度环境空气及水环境质量达标情况的通知》中表2，运城市夏县2022年的各项数据统计分析结果为：PM2.5年均浓度31µg/m3，PM10年均浓度44µg/m3，SO2年平均浓度8µg/m3，NO2年平均浓度17µg/m3，CO百分位浓度1400µg/m3，O3-8h百分位浓度170µg/m3，各污染物的统计分析结果见表3-1。 表3-1 2022年运城市夏县环境空气质量数据统计表 序号; 项目; 年均浓度（µg/Nm³）; 标准值（µg/Nm³）; 占标率（%）; 达标状况; 备注. 1; PM2.5; 31; 35; 88.57; 达标; -. 2; PM10; 44; 70; 62.86; 达标; -. 3; SO2; 8; 60; 13.33; 达标; -. 4; NO2; 17; 40; 42.50; 达标; -. 5; CO; 1400; 4000; 35.00; 达标; 24h平均. 6; O3; 170; 160; 106.25; 不达标; 日最大8h平均. 由以上数据可以看出，PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO五项指标达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，O3指标未达到标准要求，区域环境空气质量一般，项目位于环境空气质量不达标区域。 2、地表水环境质量现状 根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14-67-2019），项目所在区域地表水体为“黄河流域、龙门—潼关区、涑水河水系、姚暹渠，大辛庄公路桥~入涑水河段。”水环境功能为农业用水保护，水质要求为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质。 根据《运城市生态环境局关于公告2022年度环境空气及水环境质量达标情况的通知》中表1，夏县区域内地表水为涑水河，控制断面为东张桥，2022年现状为断流。本项目在K12+920处跨越姚暹渠（堡尔村段），根据现场踏勘及问询，该段已断流多年，河道干涸。本次环评未收集到地表水环境质量现状数据。 3、声环境质量现状 2023年5月7日由河南鼎晟检测技术有限公司对本道路工程沿线声环境敏感点进行了监测。监测项目为昼间等效A声级（Ld）、夜间等效A声级（Ln）。昼、夜各测量不低于平均运行密度的20min，监测1天，昼、夜各一次。监测结果表明，项目起点终点以及环境保护目标现状昼间噪声值为48.6dB（A）~51dB（A），夜间噪声值为37.8dB（A）~41.8dB（A），均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。详见声环境专题评价。 4、生态环境现状 4.1、山西省主体功能区划 项目位于夏县，夏县属于国家级限制开发的农产品主产区。 限制开发的农产品主产区是指具备较好的农业开发条件，以提供农产品为主体功能，以提供生态产品、服务产品和工业品为其他功能，需要在国土空间开发中限制进行大规模高强度工业化、城镇化开发，以保持并提高农产品生产能力的区域。农产品主产区应着力保护耕地，稳定粮食生产，提高农业综合生产能力，增加农民收入，优化农业产业结构，着力提高品质和单产，保障农产品供给。 一、功能定位 保障农产品供给安全的重要区域，现代农业发展的核心区，社会主义新农村建设的示范区。 二、发展方向 --提升农业产业化水平，推进农业产业化、农产品品牌化经营，积极培育农产品加工企业，壮大以杏花村汾酒、山西老陈醋、平遥牛肉等为主的品牌食品加工业，推广标准化生产技术，提高农产品质量安全水平。 --优化农业生产布局和品种结构，促进农产品向优势产区集中，建成若干特色农产品产业基地和农业标准化示范基地。 --对加工工业较发达的地区，要以县城和重点开发的城镇为重点，推进城镇建设和非农产业发展，吸引农村居民点的人口集聚，培育县域经济新的增长点。 --加强农业基础设施建设，新建和改造一批引水工程和大中型灌区配套设施。加强小流域治理和小型农田水利工程建设，推广节水灌溉，发展节水农业。强化农业防灾减灾体系建设，提高人工增雨抗旱和防雹减灾作业能力。 --加强土地整理，加快中低产田改造，鼓励农民开展土壤改良，提高耕地质量，建设区域性商品粮生产基地。 -控制开发强度,对现有城镇要实行集约开发、集中建设，重点规划和建设资源环境承载能力相对较强的中心城镇，防止工业开发成片蔓延式扩张。 -加强生态保护，严格执行陡坡退耕政策，逐步退出已经占用生态用地的耕地，加强农田、灌渠周边防护林建设，维持稳定的山丘林草、盆地农田景观系统结构。 本项目属于道路项目，本项目的实施，不仅可以提高路况质量、改善行车条件，提高道路通行能力和服务水平，使公路运输方便、灵活、快捷的特性得到充分发挥，便于周边农民生产作业，便于农产品运输，项目建设符合山西省主体功能区划。 4.2、夏县生态功能区划 项目道路起点至终点主要跨越I2西部冲积平原土壤保持生态功能小区和Ⅱ1中条山西部土石山区水源涵养与土壤保持生态功能小区。 I2 西部冲积平原土壤保持生态功能小区 该区位于的青龙河冲积平原区，包括胡张乡、禹王乡、裴介镇、尉郭乡和庙前镇、瑶峰镇、南大里乡、埝掌镇的西部地区，总面积381.163km2，占全县总面积的28.18%。 该区生态系统的发展方向是：大力建设农田林网，使土地园林化，农田成方，道路成网，发展生态农业，提高农业生产的经济效益。 该区生态系统的保护措施是：1、加强农田防护林和水土保持林建设，保护农田，防治灾害，保障生态安全；2、青龙河等河流两侧100m内建设林带，加强防洪建设。河流两侧2km范围内禁止新建污染水环境项目；3、集中力量解决突出的水环境问题，优先保护饮用水源地水质；4、加强农村畜禽养殖业管理，推进农村沼气工程建设，促进无公害农产品的生产；5、调整农业产业结构，推广有机农业技术，平整土地，提高耕地的综合利用率；6、实行城乡农村环境综合整治，有效防止农业生产面源污染危害，加大农村环境保护力度；7、水资源的开发利用要统筹兼顾，坚持开源与节流并重，节流优先，治污为本，综合利用，严禁向水体排污水、倾倒垃圾、工业废料等，加大水污染治理力度。 Ⅱ1 中条山西部土石山区水源涵养与土壤保持生态功能小区 该区位于中条山脉西部，夏县山前生态控制区，包括瑶峰镇、庙前镇、南大里乡、埝掌镇中部区域，总面积189.245km2。 该区生态系统的发展方向是：治理水土流失，提高植被覆盖率，在白沙河两岸200m范围内进行植树造林种草，保护草原生态系统，增强水源涵养能力。 该区生态系统的保护措施是：1、坚决禁止非更新性质的砍伐林木、破坏草场，封山育林，提高植被覆盖率和水源涵养能力，恢复和营造良好的山地生态系统；2、开展水土流失综合治理，改善生态环境，恢复并保护生物多样性和区域生态系统的稳定性；3、科学合理开发自然资源，实施节源和效益并重，生态恢复和保护相结合。 本项目属于道路项目，项目建设使道路成网，有利于当地农业发展，项目建设符合夏县生态功能区划。 4.3、夏县生态经济区划 项目道路起点至终点主要跨越ⅡA-1中条山西部土石山区生态恢复与农牧业发展生态经济区和ⅢA-2中部综合发展生态经济区。 ⅡA-1中条山西部土石山区生态恢复与农牧业发展生态经济区 该区处于中条山西部土石山区水源涵养与土壤保持生态功能小区；该区主要的生态服务功能是土壤保持与水源涵养。 该区的生态环境保护要求是在山坡少林地带，加大退耕还林还草和水土保持工作的力度，种植护坡林，营造良好的生态系统，提高水源涵养功能和地表径流滞蓄能力，解决土壤侵蚀问题。 该区主要生态问题：水土流失量大，土壤侵蚀严重，草地资源受到破坏，生态系统退化，生态系统功能容量低，水源涵养能力减弱，易引起大的山洪发生。 该区的发展方向：①增加植被覆盖度，控制水土流失，加强生态绿化保持水土，增强水源涵养能力和土壤保持功能，防治水源污染；②加强水土保持和水源涵养能力，大力发展生态林果业和畜牧养殖业，限制对生态环境有污染有损害的企业发展，防止环境污染；③抓紧实施退耕还林工程，利用牧草资源和林木资源，大力发展林牧业生产，扩大林木资源数量，提高水源涵养能力，蓄水保土，改变局部气候状况；④加速治理步伐，保护、恢复草地资源，整治和改造退化草场，建立草地生态系统保护区。 ⅢA-2中部综合发展生态经济区 该区处于西部冲积平原土壤保持生态功能小区；该区主要的生态服务功能是土壤保持。 该区的生态环境保护要求是：①因地制宜，建设县城绿色防护林屏障体系、县城绿地生态体系，营造良好的城市生态环境与人居环境；②在道路两旁绿化，形成绿色隔离带，抑制扬尘和噪声；③加强城区基础设施建设，加快城区管网、城区污水处理厂、城区垃圾填埋场等的建设，提高废水集中处理率及生活垃圾处置率；④发展城区集中供热工程，加强城区建设施工管理，扩大地面铺装面积，控制渣土堆放和清洁运输等措施，防治扬尘污染；⑤以基础设施为重点，加强交通、电力、信息平台的建设，加大旅游的宣传力度，开发旅游产品，树立良好的旅游形象，使生态旅游规模化、专业化、产业化发展。 该区的发展方向：①强化城区整治、经济、文化中心地位，优化城区空间布局，在城镇进行一定风景林建设和生态农业观光业开发，结合周边区域，发展城区旅游项目，形成以休闲娱乐、农业观光、特色餐饮等为主的旅游体验区，突出城区文化传承、休闲娱乐两大功能，把城区建设成社会、经济、环境协调发展的园林城市；②建设以庙前镇的的杨村、裴介镇的陈乔为中心的绿色番茄生产基地;以瑶峰镇的中留、大侯、尉郭乡的苗村为中心的绿色黄瓜、甘蓝生产基地;以南大里、埝掌为主的辣椒生产基地；③实施龙头企业带动，积极发展城郊农贸业，调优产业结构，建设现代设施农业基地和高效示范农业园区。 本项目属于道路项目，项目建成后可带动周边旅游项目开发，项目建设符合夏县生态经济区划。 4.4、生态现状 1、土壤 全县有褐土、草甸土2个土类，7个亚类，22个土属，61个土种。 其中褐土面积占全县总面积76.4%，主要分布在中低山区、丘陵区及山前倾斜平原区，地势较高，起伏不平，耕层浅，肥力低，土壤熟化度差；草甸土主要分布在鸣条岗西侧的青龙河、涑水河冲积平原区，土壤条件好，是全县农业生产基地。 2、植被 夏县植物资源丰富，有药用植物，纤维植物、单片植物、淀粉及糖料植物、油脂植物、芳香植物、观赏植物7大类300多种，其中中草药植物多达150多种。植被主要由乔、灌，草和农作物构成，天然林地主要分布在中条山的腹部深山区，树种以松树、柏树、麦梗木、椴木、漆树、小叶杨为主;薪炭林由荆条、酸刺，连壳组成。中条山区人工林主要由核桃、板栗、柿子组成;中条山前沿和中条山腹部地带有天然草地，由裴裴草，禾禾烧、黄蒿等天然草组成;山下平川区主要以杨树、桐树、刺槐、苹果、柿树、杏树为主。 3、野生动物 动物资源主要有禽类、兽类、两栖爬行鱼类、昆虫类等。其中禽类共9目21种62个品种；兽类共有6目14科29种：食虫目、猬科1种，鼬科5种，偶蹄目、猪科1种，鹿科3种，兔形目、兔科1种，啮科1种，啮齿目、松鼠科4种，鼯鼠科1种，仓鼠科3种，鼠科4种;两栖、爬行、鱼类主要有赛丽须鳅、草鱼、青蛙、蟾蜍、蟹、鳖、泥鳅、无蹼壁虎、蛇等;昆虫类主要有蜜蜂、赤眼蜂、蝗虫、蚂蚱、金龟子、蟋蟀等。 4.5、生态现状调查 生态现状调查是生态现状评价、影像预测的基础和依据，为保证调查的内容和指标能准确反映本项目生态评价范围内的生态背景特征，本次评价选用《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ9-2022）附录A中推荐的生态现状调查法：遥感调查法。 本次评价以2022年10月谷歌影像数据为信息源，分辨率为9.55m。在Arcgis等软件的支持下，采用人机交互目视判读解译方法对生态环境信息进行提取，参照《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）等技术规范，得到项目评价区的土地利用现状、植被类型等现状评价结果。 1、区域土地利用现状 对项目外扩300m内的土地利用现状进行调查详见下表和附图。 表3-2 土地利用现状 土地利用类型; 面积（公顷）; 比例（%）. 工业用地; 30.07; 2.6. 农村宅基地; 184.05; 16. 裸土地; 377.78; 33. 耕地; 166.86; 15. 林地; 144.60; 12.2. 草地; 231.58; 20.2. 公路用地; 11.30; 1. 合计; 1146.24; 100. 评价范围内土地资源总面积为1146.24hm2。裸土地比例最高，面积377.78hm2，占总面积的33%，草地次之，面积231.58hm2，占总面积的20.2%，道路所占比例最低，面积11.3hm2，仅占总面积的1%。 2、植被类型调查 经实地调查，评价区植被类型主要为农田植被、乔木、灌木和草丛等，评价区内生态系统类型及特征见下表，植被类型分布图见附图。 表3-3 项目评价区植被类型分布 植被类型; 面积（公顷）; 比例（%）. 无植被; 603.2; 52.6. 耕地; 166.86; 14.5. 乔木林地; 144.6; 12.4. 草地; 231.58; 20.5. 合计; 1146.24; 100. 由上表得知，评价范围无植被面积603.2hm2，占总面积的52.6%；耕地面积为166.86hm2，占总面积的14.5%；乔木林地面积为144.6hm2，占总面积的12.4%；草地面积为231.58hm2，占总面积的20.5%。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 现有公路修建于2006年，未办理环评手续。存在的主要环境问题如下： （1）废气 车辆行驶过程中产生的汽车尾气以及扬尘对周边大气环境产生影响。 （2）废水 原有道路排水设施不完善，存在雨水漫流现象，导致水土流失。 （3）噪声 车辆行驶过程产生的噪声对周边居民的影响。 （4）固废 道路沿线产生的生活垃圾等。 |
| 生态环境保护目标 | 项目周围的环境保护对象见下表，项目周围敏感保护目标图见附图。 表3-4 项目周围敏感因素及保护目标 环境因素; 保护目标; 坐标; 方位; 距离（m）; 保护级别及要求. 经度; 纬度. 环境空气; 墙下村; 111.159525; 35.135229; N; 260; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 大吕村; 111.159968; 35.116486; 穿越; /. 大吕小学; 111.160977; 35.116249; N; 60. 小吕村; 111.188464; 35.099055; 穿越; /. 小吕学校; 111.186651; 35.101285; N; 55. 堡尔村; 111.198957; 35.087397; 穿越; /. 堡尔学校; 111.201451; 35.087889; N; 52. 上埝底村; 111.210458; 35.095456; 穿越; /. 梨树坪村; 111.247741; 35.076616; 穿越; /. 西村; 111.257268; 35.066158; S; 160. 西村小学; 111.256893; 35.068168; S; 245. 井沟村; 111.228676; 35.066237; 穿越; /. 史家村; 111.193807; 35.073639; 穿越; /. 噪声; 大吕村; 111.159968; 35.116486; 穿越; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 大吕小学; 111.160977; 35.116249; N; 60. 小吕村; 111.188464; 35.099055; 穿越; /. 小吕学校; 111.186651; 35.101285; N; 55. 堡尔村; 111.198957; 35.087397; 穿越; /. 堡尔学校; 111.201451; 35.087889; N; 52. 上埝底村; 111.210458; 35.095456; 穿越; /. 梨树坪村; 111.247741; 35.076616; 穿越; /. 西村; 111.257268; 35.066158; S; 160. 井沟村; 111.228676; 35.066237; 穿越; /. 史家村; 111.193807; 35.073639; 穿越; /. 地表水; 姚暹渠; K12+920处跨越姚暹渠（堡尔村段）; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准. 生态环境; 评价范围内动植物; /; /; /. |
| 评价 标准 | 环境质量标准 1、环境空气质量标准 根据大气环境质量现状和保护要求，确定项目所处区域为二类区。具体标准值见下表。 表3-5 环境空气质量标准 单位：µg/m3 标准号; 标准名称; 类别; 评价因子; 平均时间; 标准值. 数值; 单位. GB3095-2012; 环境空气质量标准; 二类; SO2; 年平均; 60; μg/Nm3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 70. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3-8h; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/Nm3. 1小时平均; 10. 2、地表水环境质量标准 根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14-67-2019），项目所在区域地表水体为“黄河流域、龙门—潼关区、涑水河水系、姚暹渠，大辛庄公路桥~入涑水河段。”水环境功能为农业用水保护，水质要求为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质。 表3-6 地表水环境质量标准 单位：mg/L 污染物; pH; COD; BOD; 氨氮; 石油类. 标准值; 6-9; ≤40; ≤10; ≤2.0; ≤1.0. 3、地下水环境质量标准 项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，具体见下表。 表3-7 地下水质量标准（GB/T14848-2017）Ⅲ类 序号; 污染物; 标准值 (mg/L); 序号; 污染物; 标准值 (mg/L). 1; pH（无量纲）; 6.5-8.5; 13; 六价铬; ≤0.05. 2; 氨氮; ≤0.2; 14; 砷; ≤0.05. 3; 总硬度(以CaCO3计); ≤450; 15; 汞; ≤0.001. 4; 硝酸盐; ≤20; 16; 铁; ≤0.3. 5; 亚硝酸盐; ≤0.02; 17; 锰; ≤0.1. 6; 高锰酸亚指数; ≤3.0; 18; 铅; ≤0.05. 7; 溶解性总固体; ≤1000; 19; 镉; ≤0.01. 8; 硫酸盐; ≤250; 20; 细菌总数（个/L）; ≤100. 9; 氟化物; ≤1.0; 21; 总大肠菌群（个/L）; ≤3.0. 10; 挥发酚; ≤0.002; 22; 甲苯; ≤0.7. 11; 氰化物; ≤0.05; 23; 二甲苯; ≤0.5. 12; 氯化物; ≤250; 24; 石油类; ≤0.05. 注：菌落总数单位为CFU/mL、总大肠菌群单位MPN/100mL(或者CFU/100mL)，石油类参考《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准值。 4、声环境质量标准 本项目道路为四级，不属于《声环境质量标准》中定义的“交通干线”，项目位于农村地区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求，执行1类标准，标准值昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。 污染物排放标准 1、废气 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值标准。 表3-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染源; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 筑路机械执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）（GB 20891-2014）修改单》中表2第四阶段标准要求，具体见下表。 表3-9 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值 阶段; 额定净（Pmax）kW; CO（g/kWh）; HC（g/kWh）; NOX（g/kWh）; HC+NOX（g/kWh）; PM（g/kWh）; NH3（ppm）; PN （#/kW·h）. 第四阶段; Pmax＞560; 3.5; 0.40; 3.5，0.67a; -; 0.1; 25b; -. 130≤Pmax≤560; 3.5; 0.19; 2.0; -; 0.025; 5×1012. 56≤Pmax＜130; 5.0; 0.19; 3.3; -; 0.025. 37≤Pmax＜56; 5.0; -; -; 4.7; 0.025. Pmax＜37; 5.5; -; -; 7.5; 0.6; -. a适用于可移动式发电机组用 Pmax＞900kW 的柴油机。 b适用于使用反应剂的柴油机。. 2、噪声 施工期间执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1标准，昼间70 dB（A）；夜间55 dB（A）。 本项目道路为四级，不属于《声环境质量标准》中定义的“交通干线”，项目位于农村地区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求，执行1类标准，标准值昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。 3、固体废物 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。 |
| 其他 | 项目不涉及总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期大气环境影响分析 （1）扬尘 本工程施工期扬尘主要来自：土方的挖掘及现场堆放扬尘；施工垃圾的清理、堆放及运输扬尘；施工现场道路扬尘。扬尘量的大小与施工条件、管理水平、机械化程度、施工季节、土质及天气等多种因素有关。 扬尘是施工建设中主要的环境问题，对于本工程来说，施工扬尘产生量较大的工况出现在土方阶段，由于这个阶段裸露浮土较多，因此，扬尘的产生量较大，尤其是施工场地周围及下风向的部分地区。 1）土方工程及堆场扬尘 本工程建设过程中产生的扬尘主要是黄土、沙子等密度大、粒径大的粉尘，离施工工地距离不同受其污染程度不同，随距离加大污染逐渐减轻，也即近距离污染更为严重。本工程建设区域的开挖势必产生许多裸露面。施工裸露面在干燥、多风的气象条件下，极易产生扬尘。挖土机等施工机械在工作时的起尘量决定于挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量、渣土分散度等条件；而对于渣土堆场而言，起尘量还与堆放方式、起动风速及堆场有无防护措施等密切相关。通过类比调查研究：未采取防护措施和土壤较为干燥时，开挖的最大扬尘约为开挖土量的1%；而在采取一定防护措施和土壤较湿时，开挖的扬尘量约为开挖土量的0.08%；影响范围一般在场界外50～100m左右。 根据类比，一般建筑施工场地基开挖、地基建设、土方回填和一般施工过程中场界10m范围内扬尘浓度分别为0.9mg/m3、0.2mg/m3、0.6mg/m3、0.07mg/m3。 建筑施工场界外扬尘在距场界15m处开始迅速下降，在距离场界100m处，扬尘总量仅为场界处的11%左右，即建筑施工周围扬尘浓度随水平扩散距离的增加迅速降低。根据施工场外降尘量衰减规律，可得出工程各施工作业过程中20m、50m、100m处最大可能扬尘浓度。 对于施工工区扬尘，可通过调整施工工区设备设施布置、加强物料覆盖并定时洒水，以降低扬尘对周边环境带来的可能影响。以洒水降尘效果为50%计，工程距离各施工环节不同距离处扬尘浓度如下表所示。 表4-1 降尘前后距离施工点不同距离处扬尘浓度变化 工程内容; 扬尘环节; 10m处（μg/m3）; 25m处（μg/m3）; 50m处（μg/m3）. 降尘前; 降尘后; 降尘前; 降尘后; 降尘前; 降尘后. 构筑物; 基坑开挖; 844.8; 422.4; 208.59; 104.295; 103.25; 51.625. 回填; 550.7; 275.35; 135.98; 67.99; 67.31; 33.655. 清淤; 开挖; 844.8; 422.4; 208.59; 104.295; 103.25; 51.625. 弃土/渣场; 清表; 844.8; 422.4; 208.59; 104.295; 103.25; 51.625. 渣土装卸作业; 550.7; 275.35; 135.98; 67.99; 67.31; 33.655. 施工工区; 运输; 70.34; 35.17; 17.37; 8.685; 8.6; 4.3. 根据上表可知，采取洒水抑尘后，距离施工区50m处几乎均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）颗粒物浓度限值（0.3mg/m3）的要求。 2）车辆运输扬尘 车辆运输过程中产生的扬尘主要有以下三个方面： ①车辆在施工区行驶时，搅动地面尘土，产生扬尘； ②渣土在装运过程中，如果压实和覆盖措施不利，渣土在高速行驶和颠簸中极易遗撒到道路上，经车辆碾压、搅动形成扬尘。根据对渣土运输车辆的类比调查，每辆车的平均渣土遗撒量在500g以上。 ③运输车辆驶出施工场地时，其车轮和底盘由于与渣土接触，通常会携带一定数量的泥土，若车辆冲洗措施不力，携带出的泥土将遗撒在道路上，从而形成扬尘。根据调查，车辆驶出工地的平均带泥量在5000g以上。 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km辆； V—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 查阅相关道路扬尘实验资料，一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量见下表。 表 4-2 不同车速和地面清洁程度时的交通扬尘单位：kg/km·辆 车速（km/h）; 道路表面粉尘量，kg/m2. 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 由上表可知，同样路面清洁程度情况下，车速越快，扬尘量越大，而在同样车速情况下，路面清洁程度越差，则扬尘量越大。因此，施工期土方、建材等运输过程中应限制运输车辆行驶速度并保持路面清洁。 根据工地施工经验，在道路不洒水的情况下，交通扬尘影响范围一般为50m左右，地面洒水后，扬尘量会大大减少。 本工程需要物料量大、开挖土石方数量较大，道路运输繁忙。本工程施工过程中，对外交通主要为县乡支路，为混凝土路面，道路较为清洁，汽车行驶过程产生的扬尘较少。交通扬尘主要来自于场内交通运输过程中，根据相关资料和经验，施工临时道路路面含尘量较高，尤其遇到干旱少雨大风季节，交通扬尘将较为严重，可能会对周围环境产生影响。因此，环评要求余土运输过程必须盖好苫布、防尘罩，封闭严密，不得沿途遗撒、飞扬。其他处置途径的运输路线应根据最终确定的处置或综合利用地点合理划定，划定原则是尽量避开居民密集区，最大限度地减轻扬尘对周围居民的影响。 （2）车辆尾气 运输汽车、推土机等施工机械燃烧柴油或汽油，会排放尾气，主要成分是少量SO2、NOx和CO等。施工期燃油废气多为流动性、间歇性排放，污染强度不大，因此燃油废气排放强度十分有限。此外，考虑工程施工场地位于农村旷野，地势平坦开阔，天气以晴朗多风为主，大气扩散条件好，大气污染物背景值低，工程施工燃油废气不会对周围环境产生明显影响。 （3）沥青烟 沥青加热过程中产生的沥青烟气含有危害人体健康的有毒物质，对环境产生一定的污染。由于本项目不在现场进行沥青的搅拌，因此不存在沥青加热和搅拌产生的沥青烟气污染。据调查在沥青路面铺设过程中沥青温度大约140-150℃，摊铺时产生的有害物质THC和BaP比沥青加热和搅拌时要少得多，加之沥青路面铺设过程相对较短，对周围环境影响相对较小。 2、施工期地表水环境影响分析 （1）施工机械设备及车辆冲洗废水 施工使用的机械、运输车辆等设备的冲洗会产生一定废水，其主要污染物为石油类和悬浮物。车辆和设备冲洗在专有场地进行冲洗，产生的废水经隔油、沉淀处理后用于洒水抑尘。本工程施工现场不设置机械、车辆修配点，因此不产生机械维修养护废水。 （2）施工人员生活污水 高峰期施工人员约50人，租住附近民房，用水量按50L/d•人计，则日最大用水量约为2.5m3/d；污水排放系数按0.8计，则日最大污水产生量约为2m3/d，排入旱厕，旱厕定期清掏用于周边农田施肥。 3、施工期声环境影响分析 本项目施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆产生的噪声。据调查，国内目前常用的筑路机械是装载机、挖掘机、推土机、平地机、压路机等，根据《环境噪声与振动控制工程设计导则》(HJ2034-2013)附录A中常用施工机械所产生的噪声值，具体见下表。 表4-3 常用施工机械噪声值单位：dB（A） 施工设备名称; 距声源5m; 距声源10m; 施工设备名称; 距声源5m; 距声源10m. 液压挖掘机; 82～90; 78～86; 振动夯锤; 92～100; 86～94. 电动挖掘机; 80～86; 75～83; 风镐; 88～92; 83～87. 轮式装载机; 90～95; 85～91; 商砼泵车; 88～95; 84～90. 推土机; 83～88; 80～85; 商砼罐车; 85～90; 82～84. 移动式发电机; 95～102; 90～98; 混凝土震捣器; 80～88; 75～84. 各类压路机; 80～90; 76～86; 角磨机; 90～96; 84～90. 重型运输车; 82～90; 78～86; 空压机; 88～92; 83～88. 木工电锯; 93～99; 90～95. 电锤; 100～105; 95～99. 本次采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式计算施工噪声对不同距离声环境质量的影响。 计算模式采用点声源的噪声衰减模式： L（r）=L（r0）-20lg（r/r0）-ΔL； 式中：L（r）——距噪声源距离为r处等效A声级值，dB（A）； L（r0）——距噪声源距离为r0处等效A声级值，dB（A）； ΔL——各种因素引起的衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量），dB（A）； r——关心点距噪声源距离，m； r0——距噪声源距离，取1m。 噪声污染呈现较强的不稳定性，在不考虑遮挡物、空气吸收、地面效应衰减的情况下，按点源预测模式计算得出各施工机械不同距离处噪声值详见下表。 表4-4 主要施工项目不同距离处的噪声值 单位：dB（A） 距离(m) 设备名称; 50; 100; 200; 400. 液压挖掘机; 70; 64; 58; 52. 电动挖掘机; 66; 60; 54; 48. 轮式装载机; 75; 69; 63; 57. 推土机; 68; 62; 56; 50. 移动式发电机; 82; 76; 70; 64. 各类压路机; 70; 64; 58; 52. 重型运输车; 70; 64; 58; 52. 木工电锯; 79; 73; 67; 61. 电锤; 85; 79; 73; 67. 振动夯锤; 80; 74; 68; 62. 风镐; 72; 66; 60; 54. 商砼泵车; 75; 69; 63; 57. 商砼罐车; 70; 64; 58; 52. 混凝土震捣器; 68; 62; 56; 50. 角磨机; 76; 70; 64; 58. 空压机; 72; 66; 60; 54. 由于施工机械声压级较高，施工时对施工现场及周围环境将产生一定影响，不仅使附近的居民受到不同程度的施工噪声影响，也对施工机械的操作工人及现场施工人员造成严重影响。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的规定，施工场界昼间噪声限值为70dB(A)，夜间限值为55dB(A)，上表所示结果表明，主要设备噪声源部分超标。源强为90dB(A)的噪声源距其50m以内的环境噪声预测值超标，若夜间施工，则200米以内的环境噪声超过55dB(A)的夜间标准值。因此道路施工噪声对施工场地周围50m范围内的环境影响较大，对50~100m范围也将产生一定的影响，特别是夜间施工时影响更为严重。 本道路工程路线两侧的噪声保护目标在50m范围内，昼间考虑到有房屋等减弱因素，其对居民影响有一定的减弱。若夜间施工，对敏感点的影响更为严重，因此环评要求禁止在晚22:00~早6:00之间进行施工作业。道路工程建设施工工作量大，而且机械化程度高，由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。相对运营期而言，施工期噪声影响是短期的、可逆的，而且具有局部路段特性。一旦施工活动结束，施工期的噪声影响也就随之结束。 4、施工期固体废物影响分析 项目施工场地不设置施工机械维修点，施工机械的保养、故障处理均送专业维修厂，因此施工期不产生废矿物油等危险废物。 施工期固体废物主要为地表清理产生的杂物、施工过程产生的建筑垃圾以及施工人员生活垃圾等。 （1）地表清理杂物 本项目地表清理产生的杂物主要为杂草、生活垃圾等，集中收集后送环卫部门指定地点处置。 （2）施工建筑垃圾 施工过程会产生的一定量的建筑垃圾，应及时运至夏县建筑垃圾填埋场处理。 （3）施工人员生活垃圾 施工人员生活垃圾按每人每天0.5kg计算，施工人员按50人计算，施工人员生活垃圾产生量约为25kg/d，根据工程施工进度，本工程施工期以8个月计，则工程建设共产生生活垃圾6t。 环评要求对施工期产生的生活垃圾统一堆放，定期运往环卫部门指定的垃圾清运站。因此，对生活垃圾加强管理，严禁乱堆、乱倒，并及时做到清运，工程产生的生活垃圾不会对周围环境造成影响。 （4）土石方 根据项目初设文件，项目路基施工过程中需要挖填方，挖方总计17720m3，填方总计6679m3，挖方大于填方，平衡后剩余11041m3，全部外运至弃土场，弃土场位于K39+970m处，弃土完成后进行复垦。 5、施工期生态影响 通过现场考察和资料收集，现状沿线为城镇生态系统在。工程沿线无大型野生动物，仅有鼠类等小型哺乳动物以及爬行类动物和昆虫等，不属于重点保护的野生动物。施工过程中砍树挖根总计68棵，其中胸径10~15cm树木20棵，胸径15cm以上48棵，均为行道树，不属于特殊需要保护的植物。 施工期生态影响如下： 1）工程占地带来土地使用功能的改变 工程占地影响包括永久性占地影响和临时占地影响。永久性占地主要是道路的建设占用了土地，是这部分土地丧失了原有的土地使用功能，土地性质发生了永久性改变；临时性占地主要是施工过程中建筑材料的临时堆放，以及施工设备的停放。随着施工期的结束，临时占地会随之恢复，影响较小。 本项目在原有道路上进行改造，不新增用地，基本不改变原有生态系统。 2）工程施工带来水土流失的影响 工程施工期要进行路基挖掘，管道铺设、破坏植被等施工活动，使土地直接裸露；由于取土使表土松散，施工活动若采取措施不当，会加重水土侵蚀强度，带来严重的水土流失问题；弃渣会使弃渣流失等。 3）工程对生物多样性的影响 工程施工会破坏一部分植被，工程运营会改变生物生存环境，从而影响植被的生长、动物的生存，影响生物的多样性。项目区域现状主要是农田植被及行道树，没有濒临灭绝种类的植被与野生动物，工程对生物多样性的影响很小。 6、施工期环境管理计划 为保证工程的社会经济效益与环境效益相协调，实现可持续发展的目标，应加强对工程建设期的环境管理工作，由建设单位安排专人负责工程日常的环境管理工作，配合环境保护行政主管部门做好工程设计阶段、建设期的环保工作。其主要职责是： （1）执行国家及地方的环保方针、政策和有关法律、法规，协助制订与实施环境保护规划，配合有关部门审查环保设施的运行和措施的落实情况。 （2）在工程建设过程中，负责工程的环境监理，组织实施工期环境监测，监督检查施工期环保设施落实和运行情况。 （3）做好环境统计，建立工程环境质量监测、污染源调查和监测档案，并定期向当地环境保护行政主管部门报告。 （4）根据地方环保部门提出的环境质量要求，制定工程环境管理条例，对因工程引发或增加的环境污染进行严格控制，并提出改善环境质量的措施和计划。 （5）协助处理因该工程引发的污染事故与纠纷。 7、施工期人群健康影响 施工高峰期施工人员50人，人员比较集中，易造成施工人员中传染性疾病特别是肠道、疟流感病毒、肝炎等的爆发和流行。 8、施工期环境风险分析 （1）风险识别 本工程属于道路项目，根据国内相似工程的建设过程及运营过程来看，此类建设工程突发或非突发环境风险的机率较小。本工程主要的潜在环境风险在于施工期油料储运过程中油料泄漏污染土壤、地下水、地表水。 （2）施工期风险影响分析 本工程施工期共需要柴油230t，汽油6t，各类油品在场地内最大储量约为5t，根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）附录B，油类临界值为2500t，因此本项目Q＜1，可开展简单分析。 由于油料的易燃性，运输及储存过程中存在一定的环境风险。如果桶装油料临时储存处出现泄漏，一方面会对土壤和地下水直接造成污染；另一方面，含油污染物也会随着降雨径流进入河流，污染河流水质，对河流鱼类等水生生物带来危害。油品进入水体后，由于比重比水轻，成品油会迅速浮于水面上，在重力和表面张力的作用下，会在水面上形成油膜向四周散开，根据水体的流态不同，存在着大小和尺度不同的涡旋和湍流，使得油膜在扩展的基础上进一步扩大范围，油膜还会随水流流动而发生的纵向位移。水体底部泥沙和底泥会吸附水中的成品油物质，并通过泥沙的悬浮、沉积等过程使成品油在水中产生新的分布，从而造成周边水源地的大面积污染。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、运营期大气环境影响分析 本项目运营期的主要大气污染源为汽车尾气，主要污染因子为CO、NOx等，其影响范围主要集中在道路沿线，对外环境影响不大。该项目路面采用沥青表面，扬尘污染很小。 （1）交通量预测 根据项目可研报告，拟建项目在建成通车后15年（即2038年）的预测交通量为1577辆/日(折合成标准小客车)。项目远景年份预测交通量见下表。 表4-5 远景年份预测交通量 年份; 2024; 2027; 2032; 2038; 2043. 交通量（辆/日） (折合成标准小客车); 趋势交通量; 913; 1077; 1282; 1487; 1692. 诱增交通量; 91; 97; 101; 89; 85. 综合交通量; 1005; 1174; 1384; 1577; 1777. （2）车辆排放污染物线源强度及排放量 行驶车辆尾气中的污染物排放源强按连续线源计算，根据《公路建设项目环境影响评价规范》中推荐的计算公式，线源中心线即为路中心线，计算采用如下公式： 式中：Qj----j类气态污染物排放源强度，mg/(s· m)； Ai----I型车预测年的小时交通量，辆/h； Eij----汽车专用公路运行工况下i型车j类污染物在预测年的单车排放因子，mg/(辆·m)。 根据《公路建设项目环境影响评价规范》，车辆单车排放因子见下表 表4-6 单车尾气污染物排放因子推荐值（mg/辆•m） 污染物 车型; 污染物. CO; NOx; THC. 小型车; 31.34; 1.77; 8.14. 中型车; 30.18; 5.40; 15.21. 注：表中的数值是取汽油车和柴油车的平均值。 根据上述计算公式，计算出本道路近期2024年、中期2032年、远期2038年车辆排放污染物线源强度及由此折算出的年排放总量，具体见下表。 表4-7 车辆尾气污染物排放源强及年排放量(mg/m·s) 评价年; CO（t/a）; NOx（t/a）; THC（t/a）. 近期; 2024; 27.05; 37.14; 42.34. 中期; 2032; 2.48; 3.42; 3.90. 远期; 2038; 8.95; 12.30; 14.03. 由表上表可见，随着车流量的增加，机动车汽车尾气的排放量也在增加，对周围环境产生一定的影响。 2、运营期水环境影响分析 项目建成后，随着交通量的逐年增加，沉降在路面上的机动车尾气排放物、汽车泄漏的油类以及散落在路面上的其他有害物质也会逐年增加。上述污染物一旦随降水径流进入水体，将对水体的水质产生一定的影响。 路面径流主要污染物为石油类、COD和SS，主要污染源是行驶汽车的跑冒滴漏，汽车轮胎与路面摩擦产生的微粒也会随雨水进入水体。 工程配套设置路基排水和路面排水，本项目路基排水系统设计以不破坏原有自然排水系统和统筹考虑农业灌溉需要为原则。平原区K6+923~K15+300段采用横坡散排，山区段K15+300~K20+923、K37+700~K42+700段，路基采用集中排水，由路拱横坡、边沟等设施组成完善的排水系统。过村路段由路拱横坡、盖板边沟设施组成完善的排水系统。路面采用分散排水方式，降落在路面上的雨水，挖方路段通过边沟排水，填方路段通过边坡散排排放。道路排出的雨水用于周边农田灌溉。 3、运营期声环境影响分析 随着本项目建成通车，来往的车辆将带来运行噪声、汽车鸣笛噪声污染，随着交通量逐步增加，交通噪声对沿线居民的影响将逐渐增大，具体分析见声环境专项分析。 4、运营期固体废物影响分析 营运期，线路日常维护产生的少量筑路物料经收集由环卫部门统一处理，经过等级公路的司乘人员产生的少量生活垃圾经收集由环卫部门统一处理，对经过等级公路的司乘人员进行环保教育，树立宣传标语，同时采用分路段到责任人的方式对沿线的固体废物及时进行收集处理，对环境的影响较小。 5、运营期生态影响分析 随着环境保护工程的实施，道路两旁行道树的种植、排水设施的完善都会使水土保持功能加强，从而使沿线生态环境在一定程度上有所改善。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目因现有道路已投运多年，周边村庄、农田等格局已稳定，本次改造工程不改变道路走向，不涉及选址选线问题。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期大气环境保护措施 （1）施工扬尘 对于施工期扬尘，环评规定要严格按照《运城市大气污染防治条例》、《运城市2022-2023年秋冬季大气污染防治攻坚行动方案》、《山西省气质量再提升2022-2023年行动计划》等要求控制施工扬尘，加强施工期扬尘污染治理，以减轻对大气环境的影响。具体要求如下： 1）施工现场设置不低于2m的硬质围挡，在敏感方向围挡高度不低于2.5m，同时，做好降尘防尘降噪工作。 2）建筑施工场地做到6个100%，即:施工工地周边100%围挡:物料堆放100%覆盖;出入车辆 100%冲洗:施工现场地面 100%硬化:土方开挖 100%湿法作业;渣土车辆 100%密闭运输。路基开挖和土方填垫时，对作业面和土堆适当洒水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量;工程开挖土方应有计划地堆置在现场，且要及时回填或运至弃渣场:回填土方要及时碾压，临时堆土需对其进行覆盖，弃土要及时运走，防止风蚀起尘;大风天气不进行挖填土方作业:对施工场地内裸露的地面，应经常洒水防止扬尘。 3）垃圾、渣土应及时清运，集中堆放的采取覆盖并保持其表面湿润或固化处理。施工临时堆土堆成梯形，土堆两侧用铁质围挡进行防护，并在土堆表面用防尘网进行遮盖，以防止风蚀。 4）施工如遇4级以上大风天气情况下，停止所有土石方工程，做好遮盖工作。遇有空气重污染预警三级时，应减少土石方施工开挖规模，遇有空气重污染预警一级、二级时，施工工地停止土石方和施工，停止渣土车、砂石车等易扬尘车辆运输。 5）可能产生扬尘污染的建筑材料在库房存放，避免露天堆放，或者严密遮盖或采用洒水、遮盖物或喷洒遮盖剂等措施防止扬尘。 6）禁止现场搅拌混凝土，施工过程中采用商品混凝土。 7）运输车辆进入施工场地低速行驶或限速行驶，减少产尘量；运输垃圾、渣土、砂石的车辆必须实行密闭式运输。装卸渣土严禁凌空抛洒。车辆驶离施工场地时进行冲洗，不带泥上路，不沿途泄漏、遗撒。 8）建设单位、施工单位在合同中依法明确扬尘污染治理实施方案和责任，并将防治费用列入工程成本，单独列支，专款专用。 通过上述各项措施，可基本控制建筑施工扬尘的产生，降低施工扬尘对周围环境的影响。 （2）运输车辆、施工设备尾气 各种施工设备、运输车辆在燃油时会产生TSP、CO、NO2、CnHm等大气污染物，但这些污染物排放量很少，且为间断排放，对施工区域及运输线路沿线的空气环境影响不大。尾气中所含的有害物质主要有CO、NO2等，对施工人员产生一定的影响。因此施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以减少施工对周围环境的影响。 运输车辆、挖掘机等设备产生的尾气特点是排放量小，属间断性排放，加之施工场地开阔，扩散条件良好，对环境空气质量影响很小。 （3）沥青烟 根据《山西省空气质量再提升2022-2023年行动计划》，加强臭氧污染天气预测预报，探索臭氧污染应急响应机制。5-9月每日10-16时，禁止道路划线、栏杆喷涂、道路沥青铺装等户外工程作业。 本项目采用沥青混凝土路面，由沥青混凝土运输车将物料运输至场地，进行摊铺作业，沥青混凝土摊铺时的沥青蒸发量较少，主要污染物为摊铺时少量的沥青烟。随着施工技术的不断发展，目前沥青混凝土铺设均采用高温容器将沥青混凝土运至铺浇工地，采取全封闭沥青混凝土摊铺车进行摊铺作业，避免过去的敞开式熬炼的工作方式，大大缓解沥青烟污染的问题，在采取以上施工方式后，对周围空气环境影响较小。 2、施工期水环境影响防治措施 （1）施工废水 清洗废水主要成分是悬浮物和石油类。类比其它相同规模道路建设情况，本项目清洗废水总量约0.5m3/d。机械清洗水经隔油沉淀后作为场地抑尘洒水用水、新修路面养护用水，隔油池做好防渗，施工完毕后恢复原貌。 桥涵施工过程中，灌桩出浆排入沉砂池沉淀，沉淀后的上层清水可循环利用，沉淀下来的泥沙即为钻渣，用于路基段填方。 本项目桥梁主体完成施工后，桥面及桥梁连接段路面施工需要进行养护，由于本项目桥面和路面的施工面积较小，养护水经收集沉淀处理后回用于场地洒水降尘，沉淀池做好防渗，施工完毕后恢复原貌。 （2）生活污水 高峰期施工人员约50人，租住附近民房，用水量按50L/d•人计，则日最大用水量约为2.5m3/d；污水排放系数按0.8计，则日最大污水产生量约为2m3/d，排入旱厕，旱厕定期清掏用于周边农田施肥。 （3）地表水防治措施 项目跨越姚暹渠段多年干涸，施工单位应采取以下措施： ①项目产生的废渣运到指定地点。产生的钻井渣运至奔渣场处置或用于路基段填方。 ②在靠近地表水体路段施工时不得进行表土堆放，施工时应修建截水沟，防止施工废水流入地表水体；严禁向地表水体内倾倒固体废物，在地表水体附近设置档防设施，并优化施工工艺，防止施工期砂石等进入河道。 ③场地机械跑、冒、漏、滴的污油及露天机械被雨水等冲刷后产生的油污经隔油沉淀池收集沉淀，油渍收集交由有资质部门处理，沉淀后水回用于施工不外排。 ④严格施工组织,优化施工方案,在保证质量的前提下尽量缩短施工时间。 ⑤在施工结束后及时清理现场，使施工段恢复原貌。 （4）地下水防治措施 为规范地下水环境的保护，预防地下水污染，施工期应采取以下防护措施： ①必须对沉淀池、隔油池进行防渗处理，储存和使用都要采取措施，防止跑、冒、漏、滴污染地下水。 ②项目雨水冲刷地面水及施工废水引流进入沉淀池沉淀后回用于施工。 3、施工期噪声防治措施 （1）合理安排施工时段。应尽可能避免大量噪声设备同时使用；尽量减少在午间进行产生噪声污染的施工作业；特殊情况确需在夜间施工的，应取得工程所在地建设行政主管部门核发的准予夜间施工的批准文件并应当向周围居民公告。公告内容包括：施工项目名称、施工单位名称、夜间施工批准文号、夜间施工起止时间、夜间施工内容、工地负责人及其联系方式、监督电话等。 （2）合理布局施工场地，避免在同一地点特别是居民点附近安排大量动力机械设备，以免局部声级过高，并尽可能选择在远离现有住宅的地方。在距离居民区较近的施工区域，设置不低于2.5m的声屏障。 （3）采取降噪措施。在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备；固定机械设备与挖土、运土机构，如挖土机、推土机等，可通过消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对于个别高噪音设备在使用时。加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。 （4）降低人为噪声影响。按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 （5）加强施工建设管理，合理安排好施工进度，尽量将产噪工程进度压缩在最短时间内完成。 具体分析见声环境评价专题。 4、施工期固体废物防治措施 （1）建筑垃圾、弃土防治措施 ①现状砼路面产生的建筑垃圾主要为混凝土,用于道路地基修整骨料。 ②根据工程现场实际情况，项目弃土场及便道布置于K39+970m处左侧，该临时堆放场地远离地表水体，开挖产生的土方临时堆放至弃土场，土方使用完毕后对其恢复。临时堆放的土方主要是剥离的表层土及临时开挖的土方，采取邻近土石方堆放的方式堆存，尽量采取“随挖随运随填”的方式，减少临时土方的堆放时间，确实不能及时回填的士方，采用编织袋装土临时拦挡，边坡采用彩条布对表士临时覆盖，堆土场四周设截水沟，防止发生水土流失。 （2）生活垃圾 施工人员生活垃圾按每人每天0.5kg计算，施工人员按50人计算，施工人员生活垃圾产生量约为25kg/d，根据工程施工进度，本工程施工期以8个月计，则工程建设共产生生活垃圾6t。 环评要求对施工期产生的生活垃圾统一堆放，定期运往环卫部门指定的垃圾清运站。因此，对生活垃圾加强管理，严禁乱堆、乱倒，并及时做到清运，工程产生的生活垃圾不会对周围环境造成影响。 5、施工期生态保护措施 （1）生态减缓措施 严格划定施工作业带，在施工带内施工。在保证施工顺利进行的前提下，尽量减少施工占地面积。严格限制施工人员及施工机械活动范围，合理安排工期，土方开挖作业尽量避开在大风和雨天进行;工程施工应分散分区进行，工程开挖裸露面要及时采取措施，缩短裸露面的暴露时间，减少水土流失。 （2）生态补偿措施 砍伐的行道树在修路完成后及时绿化，恢复生物量。 （3）生态恢复措施 工程区施工开挖时，应将表层土(建议厚度约30~50cm)单独收集堆放，并采取水土流失防治措施。施工结束后，先将下层土回填，之后覆盖表土，场地平整后绿化。弃渣场覆土平整后进行植被恢复。 （4）植物保护措施 本工程能移栽的树木必须移栽，无法移栽成活的将给予补种，尽量减少对树木的影响。临时占地尽量选择无植被或植被稀少的区域，以减少对周围植被的影响，施工结束后及时对临时用地进行绿化或按原用途恢复。 （5）动物保护措施 采用低噪声、污染物排放量少的施工机械并对其加强维护、管理，减少施工期烟尘、噪声、废水的排放，减轻施工期对动物的影响。加强对施工人员保护动物的教育，施工挖到巢穴时将动物放生，不捕捉、捕杀动物。 （6）水土流失防治措施 1）合理安排施工时间和方式 施工期场地平整等工序，应尽量避开雨季。提高工程施工效率，缩短施工工期。 严格控制施工人员的活动范围，不得随意扩大施工范围。 2）表土临时剥离堆放 对于施工临时占地，为了保持该区域的生物多样性，需对表层进行剥离、临时堆放处理。施工前，将绿化用地和闲置用地的表土进行剥离，剥离厚度0.3m。剥离表土堆放在施工区适当位置，表土堆周围用填土草包拦挡，防止雨水冲刷造成水土流失，表土上用彩条布覆盖。 3）开挖临时堆积物、建筑材料堆积物临时防护 对开挖临时堆积物及建筑材料堆积物周边采用装土编织袋围堰防护，在大风、暴雨时其表面采用草帘掩盖，防止水土流失。 4）做好施工迹地的生态恢复 施工结束后对临时占地及时压实平整、原土覆盖，尽可能种植当地树种。在施工中破坏植被的地段，施工结束后，必须及时进行植被恢复工作。以植被护土，减轻水土流失。 5）加强管理，提高施工人员水土保持意识 严格按照本方案制定的水土保持防护体系施工。同时，加强对施工人员的水土保持法律、法规的宣传教育，使施工人员了解水土流失的危害和水土保护的重要性，在施工中自觉执行有关规定。 总之，建设单位必须加强工地管理工作，对施工人员除进行安全生产教育外，工地的污染防治工作要有专人分工负责，还应加强环保教育，提高全体施工人员环保意识，共同做好工地的环保工作。 随着施工结束及施工后期绿化工作的进行，建设区域水土流失得到有效控制，对当地生态环境及景观在一定程度上得到恢复并改善。 （7）弃土场生态恢复措施 弃土场及便道布置于K39+970m处左侧，经现场踏勘，弃土场目前为荒地，开挖产生的土方临时堆放至弃土场，土方使用完毕后对其恢复为林地，采用当地物种，复垦标准如下。 ①林地的坡面小于15°，综合护坡坡度在37°以下。 ②坑栽时坑内需放≥30cm客土，土中无直径大于7.0cm的石块。土壤容重1.2-1.5g/cm3之间。 ③土壤质地砂土至砂质粘土；砾石含量≤25%；0-20cm内土层的pH值在7.5-8.5左右；耕层土壤有机质含量在6g/kg以上。 ④对于废石进行机械或人工平整，压实后覆土，厚度在30cm以上。 ⑤根据具体立地条件选择适生物种、优生物种以及先锋物种。三年后林地郁闭度达0.3以上，成活率达到70%以上，林木生产量逐步达到本地相当地块的生长水平。 6、人群健康保护措施 施工期人群健康保护主要针对施工人员和管理人员，其保护内容主要为： （1）施工区卫生清理 在施工前期，做好消毒工作，结合场地平整，对民房原有的厕所、垃圾堆等进行消毒，同时清理固体废物。 加强在施工区的卫生管理和卫生宣传教育，普及卫生常识。定期检查和消灭与传播疾病有关的媒介生物，如蚊虫、鼠、苍蝇等。特别要加强灭鼠工作，每季度进行一次，选用灭害灵灭蚊、灭蝇。施工区的厕所应经常清扫，定期清运到处理场所，并用杀虫剂喷洒，进行灭蚊灭蝇，避免传染病流行。 （2）环境卫生及食品卫生管理 ①施工期加强对各施工人员生活区、办公区饮用水源、餐饮场所、垃圾堆放点、公共厕所等地的环境卫生管理，定期进行卫生检查，除日常清理外，每月至少集中清理2次。 ②从事餐饮工作的人员必须取得卫生许可证，并定期进行体检，有传染病带菌者要其撤离岗位。 ③成立专门的清洁队伍，负责施工区、办公区、生活区的清扫工作，并根据办公生活区的布置，分设垃圾桶（箱）。 （3）施工人员疾病防治 施工人员进场前必须进行卫生检疫，如发现新入境传染病患者，须对患者隔离治疗，切断传播途径；对10%的施工人员进行体检，在工程施工高峰年对10%的施工人群抽查检疫，以了解施工人员健康状况，预防疾病流行；在施工人员相对集中的地点设立医疗点，配备常用的治疗药品，开展简单治疗和工伤事故紧急处理。 7、施工期风险防范措施 （1）科学施工和制定管理应急预案 建设单位应设立工程施工环境保护专业领导和工作岗位，开展专业施工期水利工程环境保护监理工作，监督和管理本工程的环保措施的落实、进展情况和质量控制，切实发挥本工程的环保措施的环境保护效益。本工程施工期间，要依据本次环评提出环境风险源以及其他可能的环境风险，落实到工程建设相关合同条款中，确实相关风险防范主体；并根据实际需要制定针对性的可行的风险应急预案，落实在到本项目施工期环境保护管理制度中，由环境保护专业工作人员专门负责管理和实施。 本工程施工单位、环境监理单位根据风险评价结果和长期积累的施工、环境保护经验，认真分析本报告提出的各项环境风险源以及其他可能存在的环境风险，严格按照各级环境行政主部门对本项目环境风险处理要求和本次环评提出的风险防范措施，进行项目环境保护的科学管理制度和施工制度，并严格落实各项环保措施，预防项目环境风险的发生，环境风险发生机率最小化。 （2）施工期油料储运过程中泄露爆炸事故风险防范对策和措施 桶装油料临时储存处应设有通风和消防等设施，桶装油料临时储存处门口挂2只MP6泡沫灭火器，油处理室配置砂箱。做好应急预案，培训应急人员。从油料运输、储存和使用的各个环节加强管理，以达到尽可能减免风险的目的。 油料储运过程中泄露爆炸事故应急预案： ①成立应急领导小组，统一应急行动，明确应急责任人和有关部门的职责，确保在最短的时间将事故控制，以减少对环境的影响。 ②及时对事故的通报，建立快速报警系统和通讯指挥联络系统。 ③应急响应时间参照《突发环境事件信息报告办法》对于重大（Ⅱ级）或者特别重大（I级）突发环境事件“事件发生地设区的市级或者县级人民政府环境保护主管部门应当在两小时内向本级人民政府和省级人民政府环境保护主管部门报告，同时上报环境保护部”的要求。 ④积极配合专业事故处理人员减少或者消除环境污染。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、运营期废气环境保护措施 ①加强道路管理，确保道路通畅，加强交通的管理，提高道路的利用效率和通行水平，减少因拥挤塞车，怠速行驶造成的大气污染。 ②加强运载散体材料的车辆管理工作，明确要求其采取加盖篷布等运输措施。 ③养护单位应当落实保洁责任制，定期清扫公路，保持公路清洁。 ④相关部门定期为道路洒水，做好道路的洒水抑尘工作。 2、运营期废水环境保护措施 路基设置排水工程汇集路堑、边坡水和路面水排至路基范围之外，与农田灌溉相结合，形成完善排水系统。 3、运营期声环境保护措施 根据等级公路工程特点、沿线的环境特征，以及工程设计的交通量等因素，本评价采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)中等级公路噪声预测模式进行预测。通过预测本项目运营近、中期、远期敏感目标昼夜噪声预测值均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准限值要求。 针对项目投入营运后交通噪声污染，环评建议采取如下措施: （1）采用低噪声路面 本项目采用低噪声的沥青混凝土路面，低噪声路面是一种多孔性路面材料，一般由沥青材料和有一定颗粒直径的颗粒物组成，保持一定孔隙率。低噪声路面通常的降噪效果是3~6dB(A)。 （2）加强路面的养护 加强道路养护，使路面维持在最佳状态，保证道路的路面清洁，减少轮胎噪声。 （3）加强交通管理 严格执行限速和禁止超载等交通规则，设置禁鸣标志，严格控制车辆通过速度，以减少交通噪声扰民问题，另外建议临路的住户设置双层隔声玻璃，减少噪声影响。 （4）绿化防护措施 对道路两侧可绿化路段进行绿化，树种选择时应考虑以下几个方面:①具有较强的隔声功能:②具有较强的抗污和净化空气能力;③对当地土壤、气候适应性较强，容易栽培管理。实行乔、灌、草、滕等高、低类植物搭配种植，有效控制噪声的传播。 综上，道路在营运期将会对周围的声环境和环境保护目标产生一定的影响,但经过采取环评提出的相应的环保措施后,对周围的环境的影响可以接受。 具体分析见声环境专项分析。 4、运营期固体废物防治措施 营运期，线路日常维护产生的少量筑路物料经收集由环卫部门统一处理，经过等级公路的司乘人员产生的少量生活垃圾经收集由环卫部门统一处理，对经过等级公路的司乘人员进行环保教育，树立宣传标语，同时采用分路段到责任人的方式对沿线的固体废物及时进行收集处理，对环境的影响较小。 5、运营期生态保护措施 道路建设完成后，排水设施的完善都会使水土保持功能加强，从而使沿线生态环境在一定程度上有所改善。 6、监测计划 运营期环境监测计划见下表。 表5-1 拟建项目运营期环境监测计划一览表 内容; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 大吕村及学校; 等效连续声级、 车流量、车速、车型比; 1次/季. 小吕村及学校. 堡尔村及学校. 上埝底村. 梨树坪村. 井沟村. 史家村. |
| 其他 | 环境管理及监测 1、环境管理方案 1.1施工期环境管理 （1）按照国家、地方和行业环保部门的环境保护要求，认真落实“三同时”原则，制订和实施工程的环境保护规划和环境保护规章制度，并监督实施; （2）组织施工期的环境监测。监测资料要有专人记录、整编； （3）检查监督施工期“三废”排放是否符合环保要求: ①施工人员的集中生活区内，污水处理设施的运行情况是否良好。 ②施工车辆和其他机械设备的管理和维护措施是否符合环境保护的要求，燃油、润滑油的管理和处理方式是否符合环保要求。 ③施工场地的扬尘防护措施是否得到落实。 ④弃土方和其他固体废物处置方式和堆放地点是否符合环保要求。 ⑤生活垃圾是否及时集中清运至生活垃圾填埋场。 （4）检查监督施工过程的生态环境保护措施: 耕地表层土是否按要求收集和保存。在施工后期，组织好施工区生态环境恢复工作。 （5）加强对施工人员的环保宣传教育，增强其环保意识。 （6）做好施工期各项突发污染事故的应急处理准备措施，对出现的环境异常现象，应及时与上级部门联系。 （7）协助地方环保部门开展施工区内环境保护工作，处理与工程有关的环境问题。 1.2运营期环境管理 运行期环境管理内容主要是通过对各项环境因子的监测，掌握其变化情况及影响范围，及时发现潜在的环境问题，提出治理对策并予以实施。 2、环境监理 为保证环境保护措施的顺利实施，工程施工过程中必须开展环境监理工作，将环境监理纳入工程监理之中，全方位、全过程监督承包商的合同执行情况。环境监理工作应由与工程建设和施工单位无利益关系的第三方执行，并应具备监理资格。根据本工程环境监理工作量，暂列2人。环境监理的范围及内容如下: 环境监理范围:施工区域 环境监理内容:①施工区生活供水灭菌消毒的监测与检查;②生活污水和生产废水的处理;③扬尘及气体的控制和大气监测:④噪声污染控制和敏感点监测:⑤固体废弃物的处理;施工场地等水土流失的防治与植被恢复;⑦人群健康保护;⑧施工建设与景观协调，生态保护及恢复;⑨环保设施的建设，环保措施能否处于正常运行状态，发挥环境效益。 |
| 环保投资 | 本项目总投资为3233.5148万元，其中，环保投资为61万元，占总投资的1.84%，环保投资估算见下表。 表5-2 本项目环保投资估算一览表 序号; 内容; 环保投资项目; 措施内容; 费用（万元）; 备注. 一; 施工期. 1; 大气; 施工期扬尘防治; 洒水车辆；设置实体围挡，围挡高度不低于2.5米；设置车辆冲洗平台等; 10. 施工材料表面苫盖; 防尘布、防尘网; 1. 2; 废水; 设备冲洗水和生活污水; 设置沉淀池（6m3）1座; 2. 3; 噪声; 设备噪声防治措施; 限制作业时间，避免高噪声设备同时施工; 不计入环保投资. 交通噪声防治措施; 车辆限速，禁止鸣笛. 4; 固废; 建筑垃圾; 及时运至夏县建筑垃圾填埋场处理; 4. 余土外运; 运至项目弃土场; 2. 5; 生态; 水土保持; 施工临时堆场覆盖、渣土处置; 10. 二; 运营期. 1; 噪声; 标志; 车辆限速，禁止鸣笛; 2. 2; 废水; 排水工程; 全部路面; 20. 3; 生态; 绿化养护; 行道树养护（防治病虫害、补栽、施肥、浇水）; 10. 总计; 61. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 项目建设过程中要严格划定施工区，并要严格按照施工图施工，不能随意扩大施工和活动，修路完成后及时种植行道树绿化；项目完成后弃土场及时复垦 | 按标准进行道路绿化，弃土场复垦情况 | / | / |
| 水生生态 | 项目施工段姚暹渠多年干涸，无水生生态 | / | / | / |
| 地表水环境 | 1）施工场地设置沉淀池，施工生产废水经沉淀后回用于洒水降尘及生产用水。 2）生活污水排入旱厕，旱厕定期清掏用于周边农田施肥。 3）在靠近地表水体路段施工时不得进行表土堆放，施工时应修建截水沟，防止施工废水流入地表水体；严禁向地表水体内倾倒固体废物，在地表水体附近设置档防设施，并优化施工工艺，防止施工期砂石等进入河道 | / | 路基设置排水工程汇集路堑、边坡水和路面水排至路基范围之外，与农田灌溉相结合，形成完善排水系统 | / |
| 地下水及土壤环境 | 本工程对现有道路进行改造，对地下水影响较小 | / | / | / |
| 声环境 | 1）合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备同时使用。 2）采用低噪声设备，加强设备维护保养。 3）建立临时声屏障。 4）加强施工管理，如午休时间尽量安排低噪声作业流程。 5）运输车辆加强维护保养，限速行驶 | 现场查看 | 1）采用低噪声路面 2）加强路面的养护 3）加强交通管理，临路住户建议加装隔声窗 4）绿化防护措施 | / |
| 大气环境 | 1）施工现场设置不低于2m的硬质围挡，在敏感方向围挡高度不低于2.5m，同时，做好降尘防尘降噪工作。 2）建筑施工场地做到6个100%。 3）垃圾、渣土应及时清运，集中堆放的采取覆盖并保持其表面湿润或固化处理。 4）控制车辆行驶速度，运送建筑材料的车辆采用帆布等遮盖措施，减少跑漏。 5）混凝土不在现场拌和，采用罐装运输，土、砂、石料运输应控制运输量。 6）沥青采用外购，不在设置沥青拌和站。 7）工地出口设置洗车平台，对车辆轮胎及底部进行清洗 | 现场查看 | 1）加强道路管理，确保道路通畅，加强交通的管理，提高道路的利用效率和通行水平，减少因拥挤塞车，怠速行驶造成的大气污染。 2）加强运载散体材料的车辆管理工作，明确要求其采取加盖篷布等运输措施。 3）养护单位应当落实保洁责任制，定期清扫公路，保持公路清洁。 4）相关部门定期为道路洒水，做好道路的洒水抑尘工作 | / |
| 固体废物 | 1）余土外运至弃土场； 2）生活垃圾委托环卫部门及时清运。 | / | / | / |
| 环境风险 | （1）加强员工培训，减少油品泄漏风险 （2）制定管理应急预案 | / | / | / |
| 环境监测 | （1）大气环境监测 （2）噪声监测 | 监测报告 | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

项目在采取环评和环保管理部门规定的环保措施后，施工期产生的影响会降到最低，对周围环境的影响较小。 综上所述，本项目在认真贯彻执行国家环保法律、法规，严格落实环评规定的各项环保措施，加强环境管理的情况下，从环境保护的角度出发，本工程的建设是可行的。