监 测 报 告

夏环监字（2022）第004号

| - 项目名称 | - 夏县2022年县城饮用水源地水质监测项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 检测类别 | - 指令性监测 |  |  |
| - 报告日期 | 2022年05月29日 |  |  |

夏县环境监测站

# 监测结果：

| 采样 点位 | 样品 编号 |  | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 色度 （度） | 嗅和味 |  | 浊度 （NTU） | 肉眼 可见物 |  |  | pH值 | 总硬度 (以CaCO3计) |  |  |  | 溶解性 总固体 |  | 硫酸盐 | 氯化物 |  |  | 铁 |  | 锰 |  | 铜 |  | 锌 |  | 铝* |  |  |
| 夏县水源地 | 210701QDX4101 |  | 5L | 0 |  | 1L | 0 |  |  | 8.1 | 191 |  |  |  | 395 |  | 40.1 | 6.5 |  |  | 0.3L |  | 0.1L |  | 0.2L |  | 0.05L |  | 0.039 |  |  |
| 标准值 |  |  | ≤15 | 无 |  | ≤3 | 无 |  |  | ≥6.5~≤8.5 | ≤450 |  |  |  | ≤1000 |  | ≤250 | ≤250 |  |  | ≤0.3 |  | ≤0.10 |  | ≤1.00 |  | ≤1.00 |  | ≤0.20 |  |  |
| 采样 点位 |  | 样品 编号 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 挥发酚 |  | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量 | 氨氮 |  | 硫化物 |  |  | 钠 | 总大肠菌群MPN/100mL |  |  | 菌落总数CFU/mL |  | 亚硝酸 盐氮 |  | 硝酸盐 (以N计) |  |  |  | 氰化物 |  | 氟化物 | 碘化物* |  | 汞 |  |  |
| 夏县水源地 |  | 210701QDX4101 | 0.002L |  | 0.050L | 0.14 | 0.07 |  | 0.02L |  |  | 133 | 2L |  |  | 45 |  | 0.001L |  | 2.3 |  |  |  | 0.002L |  | 0.5 | 0.002L |  | 0.0001L |  |  |
| 标准值 |  |  | ≤0.002 |  | ≤0.3 | ≤3.0 | ≤0.50 |  | ≤0.02 |  |  | ≤200 | ≤3.0 |  |  | ≤100 |  | ≤1.00 |  | ≤20.0 |  |  |  | ≤0.05 |  | ≤1.0 | ≤0.08 |  | ≤0.001 |  |  |
| 采样 点位 |  | 样品 编号 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砷 |  | 硒 | 镉 |  | 六价铬 |  |  | 铅 |  |  | 三氯甲烷 µg/L |  |  | 四氯化碳 µg/L |  | 苯 µg/L |  |  | 甲苯 µg/L |  |  | 总α放射性* Bq/L |  |  | 总β放射性* Bq/L |  |  |  |
| 夏县水源地 |  | 210701QDX4101 | 0.0010L |  | 0.0004L | 0.0005L |  | 0.006 |  |  | 0.0025L |  |  | 0.4L |  |  | 0.4L |  | 0.4L |  |  | 0.3L |  |  | 0.02 |  |  | 0.142 |  |  |  |
| 标准值 |  |  | ≤0.01 |  | ≤0.01 | ≤0.005 |  | ≤0.05 |  |  | ≤0.01 |  |  | ≤60µg/L |  |  | ≤2.0µg/L |  | ≤10.0µg/L |  |  | ≤700µg/L |  |  | ≤0.5Bq/L |  |  | ≤1.0Bq/L |  |  |  |
| - 注：1、据客户要求，“检出限+L”表示未检出； - 2、标准值依据GB/T14848-2017《地下水质量标准》表1地下水质量常规指标及限值中Ⅲ类标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |